AKTUALIZACJA „PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 

 POWIATU TARNOGÓRSKIEGO NA LATA 2004-2015”


SPIS TREŚCI

21.
WPROWADZENIE


32.
OCENA REALIZACJI ISTNIEJĄCEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI


43.
AKTUALNY STAN GOSPODARKI ODPADAMI


43.1.
Składowanie odpadów i instalacje odzysku lub unieszkodliwiania odpadów


53.2.
Analiza gospodarki odpadami komunalnymi w Powiecie Tarnogórskim


53.2.1.
Źródła powstawania i ilości odpadów komunalnych


63.2.2.
Odpady ulegające biodegradacji


63.2.3.
Charakterystyka istniejącego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Powiecie Tarnogórskim


83.2.4.
Odpady opakowaniowe


103.2.5.
Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych


113.2.6.
Identyfikacja problemów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi


113.3.
Analiza gospodarki odpadami niebezpiecznymi w Powiecie Tarnogórskim


123.3.1.
Odpady zawierające PCB


133.3.2.
Baterie i akumulatory


133.3.3.
Odpady zawierające azbest


143.3.4.
Pojazdy wycofane z eksploatacji


153.3.5.
Oleje odpadowe


153.3.6.
Odpady z urządzeń elektrycznych i elektronicznych


163.3.7.
Odpady medyczne


173.3.8.
Program likwidacji Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach w Likwidacji


183.3.9.
Identyfikacja problemów w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi


193.4.
Odpady pozostałe


193.4.1.
Zużyte opony


203.4.2.
Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej


203.4.3.
Osady ściekowe


223.4.4.
Odpady opakowaniowe


223.4.5.
Identyfikacja problemów w zakresie gospodarowania pozostałymi odpadami


233.5.
Podsumowanie


244.
PROGNOZA ZMIAN W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI


244.1.
Odpady komunalne


254.1.1.
Prognozowane zmiany w zakresie rozwiązań organizacyjnych  i techniczno - technologicznych


254.2.
Odpady niebezpieczne


264.3.
Odpady pozostałe


265.
PRZYJĘTE CELE W GOSPODARCE ODPADAMI


276.
KIERUNKI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA POWSTAWANIU ODPADÓW ORAZ KSZTAŁTOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI


287.
HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ


318.
WNIOSKI Z PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU PLANU NA ŚRODOWISKO




1. WPROWADZENIE

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach (Dz.U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 z późn. zm.), wprowadziła obowiązek opracowania planów gospodarki odpadami, które podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co 4 lata .

Sprawy gospodarki odpadami w Powiecie uregulowano uchwałą Rady Powiatu w Tarnowskich Górach Nr XXVII/248/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 roku, którą to przyjęto objęty niniejszą aktualizacją „Plan gospodarki odpadami Powiatu Tarnogórskiego na lata 2004-2015” zwany w dalszej części Planem gospodarki odpadami.
Plan gospodarki odpadami dotyczy odpadów powstających w Powiecie, t.j. odpadów komunalnych, odpadów niebezpiecznych, odpadów opakowaniowych, komunalnych osadów ściekowych oraz odpadów przemysłowych.

Plan gospodarki odpadami obejmuje:

- opis aktualnego stanu gospodarki odpadami, zawierający informacje dotyczące:

· rodzaju, ilości i źródeł pochodzenia odpadów, które mają być poddane procesom odzysku lub unieszkodliwienia,

· posiadaczy odpadów prowadzących działalność w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,

· rozmieszczenia istniejących instalacji do zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,

· identyfikacji problemów w zakresie gospodarowania odpadami,

- prognozowane zmiany w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami,

- cele w zakresie gospodarki odpadami z podaniem terminów ich osiągania,

- system gospodarowania odpadami,

- zadania, których realizacja zapewni poprawę sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami,

- rodzaj przedsięwzięć i harmonogram ich realizacji,

- instrumenty finansowe służące realizacji celów w zakresie gospodarki odpadami, zawierające następujące elementy:

· wskazanie źródeł finansowania planowanych działań,

· harmonogram rzeczowo-finansowy planowanych działań zmierzających do zapobiegania powstaniu odpadów lub ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko oraz prawidłowego gospodarowania nimi, w tym ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji zawartych w odpadach komunalnych kierowanych na składowiska,

- system monitoringu i sposób oceny realizacji celów w zakresie gospodarki odpadami.

Dla potrzeb planu dokonano podziału odpadów na:

· odpady komunalne,

· odpady niebezpieczne,

· pozostałe odpady, w tym osady ściekowe, odpady opakowaniowe, przy czym szczegółowo odniesiono się do tych rodzajów odpadów, dla których zidentyfikowano znaczące problemy.

Aktualizacja planu gospodarki odpadami przyjmuje do realizacji Wariant I według dotychczas obowiązującego Planu gospodarki odpadami, który zakładał rozwój zaplecza składowiska odpadów w Tarnowskich Górach - Rybnej poprzez budowę kompostowni bioodpadów, punktów demontażu odpadów wielkogabarytowych, zbiórki odpadów budowlanych oraz odpadów niebezpiecznych. Punkty zbiórki odpadów niebezpiecznych (PZON) planowano również w pozostałych gminach powiatu. Przewidywano rozwój dotychczasowego modelu selektywnej zbiórki w powiecie poprzez zwiększenie jej zasięgu i zakresu (docelowo: tworzywa sztuczne, szkło, makulatura oraz bioodpady z domków jednorodzinnych).

Natomiast Wariant II oznaczał zamknięcie składowiska odpadów w Tarnowskich Górach – Rybnej i wywóz całości odpadów komunalnych poza teren powiatu na okoliczne, regionalne składowiska odpadów w Wojkowicach, Bytomiu, Pyskowicach, Gliwicach, Piekarach Śl., Młynek-Sobuczyna itd. W ramach tego wariantu przewidywano budowę stacji przeładunkowej w Tarnowskich Górach oraz podobnie jak w wariancie I, stworzenie punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych (PZON) we wszystkich gminach powiatu i rozwój dotychczasowego modelu selektywnej zbiórki w powiecie.
Do przeprowadzonej analizy wykorzystane zostały dane ze ”Sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami dla Powiatu Tarnogórskiego za lata 2004 – 2006” oraz z Wojewódzkiego Systemu Odpadowego (WSO).

2. OCENA REALIZACJI ISTNIEJĄCEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

Oceniając stan gospodarki odpadami na terenie Powiatu Tarnogórskiego można stwierdzić, iż w okresie sprawozdawczym udało się zrealizować większość zadań wyznaczonych w Planie gospodarki odpadami. Realizowane one były zgodnie z założeniami określonymi w Krajowym planie gospodarki odpadami (KPGO). Gospodarka odpadami komunalnymi oraz zbiórka odpadów opakowaniowych na terenie Powiatu Tarnogórskiego sukcesywnie ulega polepszeniu. Począwszy od 2004 roku na terenie powiatu prowadzona jest zbiórka baterii oraz odpadów wielkogabarytowych. 

Od początku wdrożenia selektywnej zbiórki odpadów na terenie gmin należących do powiatu bardzo prężnie prowadzona jest edukacja ekologiczna. Podjęte działania spowodowały wzrost ilości odpadów zbieranych od mieszkańców, co świadczy o tym, że coraz mniej odpadów jest przez nich zagospodarowywana w sposób niewłaściwy (np. spalanie w piecach, wyrzucanie na tzw. dzikie wysypiska itp.).

Większość odpadów unieszkodliwiana była poprzez składowanie na terenie składowiska odpadów komunalnych w Tarnowskich Górach przy ul. Laryszowskiej, natomiast od 2007 r. na terenie w/w składowiska odpady poddawane są odzyskowi na linii do segregacji odpadów. 

Część odpadów zbierana była selektywnie (tworzywa sztuczne, szkło, papier i tektura). Również niektórzy mieszkańcy wykorzystywali odpady organiczne w gospodarstwie (kompostowanie, karmienie zwierząt). 

Odpady niebezpieczne, takie jak baterie, przeterminowane lekarstwa, chemikalia używane w gospodarstwach domowych, świetlówki itp. odpady stanowią poważne zagrożenie dla środowiska. W powiecie zbierane są odpady niebezpieczne pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych z pomocą mobilnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych. Nie stworzono GPZN (Gminnych Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych).

Mały udział odpadów odzyskiwanych spowodował, że w roku 2006 ok. 95% masy odpadów była składowana. Jeśli tendencja ta się utrzyma, to przy drastycznym wzroście opłat środowiskowych z tytułu składowania (75 zł/Mg od stycznia 2008 r., przy ok. 15 zł aktualnie), bardzo znacznie wzrośnie opłata dla mieszkańców powiatu.

Należy rozpocząć prowadzenie kampanii na rzecz intensyfikacji kompostowania odpadów ulegających biodegradacji na posesjach. Przy braku odpowiedniej instalacji jest to jeden ze sposobów zmniejszenia ilości odpadów biodegradowalnych kierowanych na składowiska, co wymagane jest przez krajowe prawo. 

Przedstawione w planie cele:

· stworzenie nowoczesnego kompleksowego systemu zarządzania odpadami komunalnymi.

· stworzenie nowoczesnego systemu nadzoru nad gospodarką odpadami sektora gospodarczego,

zostały zrealizowane – opis sposobu realizacji powyższych celów zawarty został w dalszej części niniejszego opracowania w podziale na gminy jako „stan aktualny” dla poszczególnych grup odpadów. .

Nie stwierdza się zadań, które zostały by pominięte. Realizacja zadań przebiegała zgodnie z założeniami w Planie gospodarki odpadami, przyjętym przez Radę Powiatu w Tarnowskich Górach.

W kolejnych latach zamierza się dokończenie realizacji zadań ujętych w planie, dla których cykl osiągnięcia efektu jest wieloletni. Istotne jest, że zaplanowany budżet został w znacznym stopniu wykorzystany.
Na terenie Powiatu (gmina Miasteczko Śląskie) rozpoczęto zbiórkę odpadów biodegradowalnych pochodzących z terenów zielonych. 

Na terenie gmin planuje się rozszerzenie punktów odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów niebezpiecznych typu: świetlówki, baterie, akumulatory, telewizory, monitory, komputery, radioodbiorniki, żelazka.

Odpady budowlane, gruz budowlany wykorzystywane są na terenie składowisk odpadów jako warstwa przysypowa odpadów i do utwardzania terenu.

Niniejsza aktualizacja planu dotyczy powiatu tarnogórskiego i nie zawiera istotnych odstąpień od ustaleń zawartych w dokumencie dotychczas obowiązującym. Realizacja planu pozwoli na wzrost ilości odpadów poddawanych procesom odzysku i unieszkodliwiania oraz ograniczenie przyczyn powstawania nowych zagrożeń i uciążliwości dla środowiska powodowanych przez odpady.

W kolejnych latach należy uwzględnić dokończenie realizacji zadań ujętych w Planie gospodarki odpadami, dla których cykl osiągnięcia efektu jest wieloletni, co wiąże się na pewno zarówno z większym nakładem środków finansowych jak również lepszą organizacją podejmowanych działań. 

3. AKTUALNY STAN GOSPODARKI ODPADAMI

Analiza gospodarki odpadami w Powiecie Tarnogórskim dla poszczególnych grup odpadów wykonana została na podstawie danych pozyskanych ze „Sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami dla Powiatu Tarnogórskiego za lata 2004-2006”. Brany pod uwagę przedział czasowy wynika z obowiązku składania co dwa lata radzie powiatu sprawozdań z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami.

W poniższym opracowaniu użyte będzie wyrażenie „ilość odpadów wytworzonych”, które rozumiane będzie jako suma odpadów poddanych składowaniu lub innym procesom unieszkodliwiania i odpadów poddanych procesom odzysku.

3.1. Składowanie odpadów i instalacje odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
Składowiska odpadów (stan na 31 grudnia 2007 roku) na terenie Powiatu Tarnogórskiego:

Składowiska odpadów (stan na 31 grudnia 2006 roku) na terenie Powiatu Tarnogórskiego:

1. Składowisko odpadów komunalnych w Tarnowskich Górach przy ul. Laryszowskiej

2. Składowisko odpadów niebezpiecznych „Huty Cynku Miasteczko Śląskie”

3. Składowisko ziemi i gruzu w Radzionkowie – zamknięte w 2003 r.

4. Centralne Składowisko Odpadów Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach w Likwidacji

5. Składowisko odpadów pogalwanicznych Fazos w Tarnowskich Górach - zlikwidowane w 2006 r.

6. Składowisko odpadów komunalnych w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej - zamknięte w 1997 r.
Ze względu na masy odpadów niebezpiecznych zdeponowanych na terenie byłych Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry”, szczegółowy opis przedsięwzięcia związanego z likwidacją tych zakładów i utworzeniem Centralnego Składowiska Odpadów Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach w Likwidacji znajduje się w rozdziale 3.3.8.
Instalacje odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów (stan na 31 grudnia 2007 roku) na terenie Powiatu Tarnogórskiego:

1. Huta Cynku "Miasteczko Śląskie" S.A. w Miasteczku Śląskim

2. Papiernia Sp. z o.o. w Kaletach

3. Przedsiębiorstwo Ekologiczne BCD S.A. w Boruszowicach

4. NITROERG S.A. w Krupskim Młynie

5. BETON-BYTOM Sp. z o.o. w Radzionkowie
6. Wtórmet-Recycling Sp. z o.o. w Radzionkowie

7. PPHU DREWTAR Sp. z o.o. w m. Tworóg

8. PHU „OLMET” w Tarnowskich Górach

9. PW „VIK” Adrian Woźniak w Tarnowskich Górach

10. P.H.U. „POLAK” z siedzibą w Myszkowie Zakład Produkcyjny Tarnowskie Góry,

11. Firma „REPLAST” s.c. Marek Salej, Łukasz Ziemiański w Laryszowie,

12. „W&G RECYCLING Tomasz Gros w Tarnowskich Górach,

13. PKP CARGO S.A. Zakład Taboru w Katowicach,

14. VEOLIA WODA PWiK Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach,

15. „KOMPLET” Sp. z o.o. w Pyrzowicach,

16. P.W. „TRANSLIS” Henryk Lis w miejscowości Wieszowa,

17. Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy Aneta Banysch w miejscowości Miedary,

18. „BAZALTEX” Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach,

19. Fabryka Ceramiki Budowlanej Ronenberger Ltd. w Tarnowskich Górach,

20. Sortownia odpadów na Składowisku odpadów komunalnych w Tarnowskich Górach przy ul. Laryszowskiej.

21. Fabryka Maszyn i Urządzeń „TAGOR” S.A., ul. Hutnicza 5-9, 42-600 Tarnowskie Góry

22. Zakład Usług Komunalnych – Tworóg Sp. z o.o., ul. Zamkowa 16, 42-690 Tworóg

23. Firma „ASZ”  Artur Nicer, ul. Gen. Andersa 23B/29, 42-600 Tarnowskie Góry

24. Zakłady Mięsne „H.A.M.” Cichoń i Wspólnicy Sp. J., ul. Szybowa 7, 41-922 Radzionków

25. Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Transportowo Usługowo Produkcyjno Handlowe Andrzej Frączek, ul. Stawowa 10, 42-625 Ożarowice

26. Usługi Transportowe, Handel Opałem, Naprawa Samochodów, Odzysk odpadów Andrzej Kapek, ul. Tarnogórska 91, Kamieniec gm. Zbrosławice

3.2. Analiza gospodarki odpadami komunalnymi w Powiecie Tarnogórskim

3.2.1. Źródła powstawania i ilości odpadów komunalnych

Głównym źródłem powstawania odpadów komunalnych związanych z działalnością bytową człowieka są przede wszystkim gospodarstwa domowe oraz obiekty użyteczności publicznej (infrastruktury).

Do oszacowania ilości odpadów komunalnych, z terenu Powiatu Tarnogórskiego, przyjęto podział odpadów wg źródeł, w których te odpady są generowane. Z uwagi na skład, właściwości technologiczne oraz warunki i miejsca powstawania wyróżnia się następujące rodzaje odpadów komunalnych:

· odpady domowe związane z bytowaniem ludzi w domach mieszkalnych (zabudowa wielorodzinna, domy jednorodzinne),

· odpady z obiektów użyteczności publicznej i obsługi ludności (np. handel i usługi, szkolnictwo i lecznictwo otwarte),

· odpady wielkogabarytowe, (np.: zużyte meble, sprzęt gospodarstwa domowego, zużyty sprzęt elektroniczny i in.).

Poniżej przedstawiono ilości odpadów komunalnych w Powiecie Tarnogórskim.

Tabela nr 1. Ilość wytworzonych odpadów komunalnych w Powiecie Tarnogórskim

w latach 2004 i 2006

	Rok
	Ilość odpadów [Mg/rok]

	2004
	44 141,910

	2006
	60 541,772


Źródło: Powiatowe sprawozdanie z PGO
Z uzyskanych danych wynika, iż ilość zebranych odpadów komunalnych i wywiezionych na składowiska odpadów z terenu Powiatu Tarnogórskiego wynosi (tabela nr 2):

Tabela nr 2. Ilość odpadów wywiezionych na składowiska

	Rok
	Ilość odpadów [Mg/rok]

	2004
	43 286,030

	2006
	59 234,288


Źródło: Powiatowe sprawozdanie z PGO
Odpady komunalne składowane są na gminnym składowisku odpadów w Tarnowskich Górach przy ul. Laryszowskiej oraz poza terenem powiatu na składowisku w Pyskowicach i składowisku w Wojkowicach. Jak widać z powyższego zestawienia ilość odpadów komunalnych zebranych z terenu powiatu Tarnogórskiego w 2006 roku i wywiezionych na składowiska jest większa niż w roku 2004 o ok. 37% przy spadku liczby ludności powiatu o ok. 0,6%.

Ilość odpadów komunalnych poddanych procesom odzysku wzrosła w 2006 r. o około 53% w stosunku do 2004 r. Były to głównie odpady opakowaniowe. Jednakże w stosunku do ogólnej ilości wytworzonych odpadów komunalnych odzysk surowców wtórnych znajduje się na bardzo niskim poziome – około 1,9 % w 2004 r. i 2,2 % w 2006 r.
3.2.2. Odpady ulegające biodegradacji

Ilość wytworzonych odpadów ulegających biodegradacji w 2006 r. była wyższa niż w roku 2004 - pomimo malejącej liczby ludności.

Ilość wytworzonych odpadów ulegających biodegradacji w 2004 r. wyznaczona została na poziomie 13 838,489 Mg, co oznacza, że na statystycznego mieszkańca powiatu przypadło wówczas ok. 100 kg /rok. W roku 2006 r. ilość wytworzonych odpadów ulegających biodegradacji wyznaczono na poziomie 18 979,846 Mg – na jednego mieszkańca powiatu przypadło ok. 138 kg/rok.

Ponadto część wytworzonych odpadów ulegających biodegradacji, na terenie Powiatu, jest zagospodarowana we własnym zakresie przez mieszkańców. Przyjęto, że 70 % odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych na wsiach oraz 15% tych odpadów w małych miastach wykorzystuje się do kompostowania, skarmiania zwierząt oraz spala się w paleniskach domowych.

Zbiórka odpadów ulegających biodegradacji nie należy do zadań powiatu. Każda gmina we własnym zakresie organizuje te działania i tak:

- MIASTO TARNOWSKIE GÓRY – Został wdrożony system selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji. System workowy – worki plastikowe na liście, trawę (poj. 120 l) – możliwość zakupu w firmie Remondis. Częstotliwość zbiórki co dwa tygodnie (przy odbiorze odpadów komunalnych). Ponadto pozyskiwane są odpady zielone w trakcie robót związanych z utrzymaniem zieleni na terenie miasta.

- MIASTO KALETY – ze względu na budownictwo jednorodzinne rozproszone nie przystąpiono do systematycznego odbioru odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, ale planowane są akcje wywozu liści w workach i postawienia odpowiednich pojemników przez firmy na terenie osiedli mieszkaniowych.

- MIASTO MIASTECZKO ŚLĄSKIE – Udostępniono worki do jesiennego zbierania liści dla mieszkańców.

Pozostałe gminy nie wdrożyły zbiórki odpadów ulegających biodegradacji. Odpady biodegradowalne wykorzystywane są przez mieszkańców we własnym zakresie – skarmianie zwierząt, kompostowanie.

3.2.3. Charakterystyka istniejącego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Powiecie Tarnogórskim

Na koniec 2006 r. zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych objęte było ok. 95% mieszkańców powiatu. Większość gmin ma uchwalony regulamin utrzymania porządku i czystości (wyjątek stanowią gminy: Zbrosławice i Świerklaniec).

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości realizują firmy, z którymi zawarto umowy i które posiadają stosowne zezwolenia władz gminnych. Wykaz firm świadczących usługę wywozu odpadów komunalnych na terenie Powiatu Tarnogórskiego zawarto w tabeli nr 3.
Większość gmin na terenie Powiatu Tarnogórskiego określiła i podała do publicznej wiadomości wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w gminach na terenie powiatu (wyjątek stanowią gminy: Ożarowice i Tworóg). Wszystkie gminy utworzyły ewidencje umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w gminach na terenie Powiatu Tarnogórskiego.

Tabela nr 3. Wykaz podmiotów świadczących usługę wywozu odpadów komunalnych

	L.p.
	Nazwa gminy
	Nazwa firmy
	Selektywna zbiórka

	1. 
	MIASTO

TARNOWSKIE GÓRY
	1. Prywatny Zakład Oczyszczania Miasta Waldemar Strach, ul. Spółdzielcza 1/1, 42-274 Konopiska

2. ALBA Ekoserwis Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 5, 41-922 Radzionków

3. REN Renata Hołodniuk, Huta Stara B, ul. Główna 8/2, 42-263 Wrzosowa

4. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Sp. z o.o., ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze

5. Ekośrodowisko Sp. z o.o., ul. Cyryla i Metodego 50,

41-909 Bytom

6. ALBA Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej Sp. z o.o., ul. Zwierzyniecka 6, 43-100 Tychy

7. Remondis Gliwice Sp. z o.o., ul Kaszubska 2, 44-100 Gliwice

8. Zakład Usług Komunalnych Tworóg Sp. z o.o., ul. Zamkowa 16, 42-690 Tworóg

9. Zakład Usługowy Konserwacja Terenów Zielonych Jacek Wieczorek, ul. Łokietka 4, 41-933 Bytom

10. Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o., ul. Nakielska 1-3, 42-600 Tarnowskie Góry

11. A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o., ul. Radocha 4, 41-200 Sosnowiec
	Nie

Nie

Tak

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Tak

Nie



	2.
	MIASTO KALETY 
	1. Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o., ul. Nakielska 1-3, 42-600 Tarnowskie Góry

2. SITA Sp. z o.o. w Częstochowie, ul Dębowa 26/28,

42-200 Częstochowa

3. ALBA Ekoserwis Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 5, 41-922 Radzionków

4. Zakład Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach, ul. Przemysłowa 7, 42-274 Konopiska

5. Prywatny Zakład Oczyszczania Miasta Waldemar Strach, ul. Spółdzielcza 1, 42-274 Konopiska

6. REN Renata Hołodniuk, Huta Stara B, ul. Główna 8/2,

42-263 Wrzosowa
	Tak

Nie

Nie

Nie

Nie

Tak



	3.
	GMINA KRUPSKI MŁYN 
	1. Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o., ul. Nakielska 1-3, 42-600 Tarnowskie Góry

2. Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o., ul. Zamkowa 16, 42-690 Tworóg
	Tak

Nie

	4.
	MIASTO

MIASTECZKO ŚLĄSKIE 
	1. Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o., ul. Nakielska 1-3, 42-600 Tarnowskie Góry

2. REN Renata Hołodniuk, Huta Stara B, ul. Główna 8/2,

42-263 Wrzosowa

3. Prywatny Zakład Oczyszczania Miasta Waldemar Strach, ul. Spółdzielcza 1, 42-274 Konopiska
	Tak

Tak

Nie



	5.
	GMINA TWORÓG 
	1. Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o., ul. Zamkowa 16, 42-690 Tworóg
2. Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o., ul. Nakielska 1-3, 42-600 Tarnowskie Góry
3. Pustelnik Alojzy, 42-690 Nowa Wieś Tworoska
	Tak

Nie

Nie

	6.
	MIASTO

RADZIONKÓW 
	1. Prywatny Zakład Oczyszczania Miasta Waldemar Strach - Konopiska, ul. Spółdzielcza 1/1

2. Ekośrodowisko Sp. z o.o. - Bytom, ul. Mickiewicza 12; Bytom, ul. Cyryla i Metodego 50

3. Alba Ekoserwis Sp. z o.o. - Radzionków, ul. Sikorskiego 5

4. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Piekary Śląskie ul. Franciszka Kotuchy 3

5. REMONDIS Sosnowiec Sp. z o.o. - Oddział Sosnowiec ul. Baczyńskiego 11

6. REMONDIS Tarnowskie Góry Sp.z o.o. - Tarnowskie Góry, ul. Nakielska 1-3

7. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Van Gansewinkel Górny Śląsk Sp. z o.o. - Ruda Śląska, ul. Piotra Skargi 87

8. Konserwacja Terenów Zielonych Jacek Wieczorek - Bytom, ul. Władysława Łokietka 4

9. Firma Wielobranżowa Mateja Fabian - Radzionków, ul. Chodkiewicza 1

10. REMONDIS Gliwice Sp. z o.o. - Gliwice ul. Kaszubska 2
11. P.H.U. Tomex – Radzionków, ul. Norwida 29
	Tak

Nie

Tak

Nie

Nie

Tak

Tak

Nie

Nie

Nie

Tak

	7.
	GMINA OŻAROWICE 
	1. Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o., ul. Nakielska 1-3, 42-600 Tarnowskie Góry
	Tak

	8.
	GMINA ŚWIERKLANIEC 
	1. Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o., ul. Nakielska 1-3, 42-600 Tarnowskie Góry

2. ALBA Ekoserwis Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 5, 41-922 Radzionków
3. Prywatny Zakład Oczyszczania Miasta Waldemar Strach, ul. Spółdzielcza 1/1, 42-274 Konopiska
	Tak

Nie

Nie



	9.
	GMINA ZBROSŁAWICE 
	1. Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o., ul. Nakielska 1-3, 42-600 Tarnowskie Góry
2. ALBA Ekoserwis Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 5, 41-922 Radzionków
3. Ekośrodowisko Sp. z o.o. - Bytom, ul. Mickiewicza 12; Bytom, ul. Cyryla i Metodego 50 
4. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zbrosławicach, ul. Oświęcimska 6, 42-674 Zbrosławice
	Tak

Nie

Nie

Nie




Źródło: Informacje z urzędów gmin

W powyższej tabeli zamieszczono informację, które z firm prowadzą selektywną zbiórkę odpadów. Ponadto na składowisku odpadów w Tarnowskich Górach przy ul. Laryszowskiej funkcjonuje sortownia, gdzie również następuje odzysk surowców wtórnych ze strumienia odpadów komunalnych. Na taśmie sortowniczej wybierane są ręcznie przede wszystkim: papier, tworzywa sztuczne, szkło, złom, opony i drewno opałowe. Projektowana moc przerobowa sortowni wynosi 35 tys. ton na rok.

3.2.4. Odpady opakowaniowe

Odpady opakowaniowe są to odpady powstałe z opakowań jednostkowych, zbiorczych oraz transportowych zastosowanych w ramach całego systemu pakowania towarów wprowadzonych do obrotu. Odpady te powstają głównie na terenie zakładów produkcyjnych, jednostek handlowych, innych podmiotów gospodarczych, gospodarstw domowych, a także biur, szkół, urzędów, innych miejsc użyteczności publicznej, ulic, barów szybkiej obsługi, targowisk itp.

Dotychczas odzysk odpadów opakowaniowych prowadzony był przede wszystkim jako recykling materiałowy, polegający na przetwarzaniu odpadów bez zmiany ich struktury chemicznej. W związku z brakiem w kraju instalacji o znaczących zdolnościach przerobowych do termicznych metod przekształcania odpadów opakowaniowych, poziom odzysku odpowiadał osiągniętemu poziomowi recyklingu. 

Odpady wielomateriałowe, z uwagi na brak technologii przetwórczych, deponowane były na składowiskach odpadów komunalnych.

Selektywne zbieranie odpadów opakowaniowych
Wykaz odbiorców odpadów opakowaniowych z terenu Powiatu Tarnogórskiego:

1. Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o., ul. Nakielska 1-3, 42-600 Tarnowskie Góry,
2. REN Renata Hołodniuk, Huta Stara B, ul. Główna 8/2, 42-263 Wrzosowa,
3. Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o., ul. Zamkowa 16, 42-690 Tworóg,
4. ALBA Ekoserwis Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 5, 41-922 Radzionków.
W 2006 r. selektywnie zebrano około 1627 Mg odpadów, co stanowiło około 2,7 % zebranych odpadów w tym:

- tworzywa sztuczne – 243,9 Mg

- makulatura – 167,3 Mg

- szkło – 878,4 Mg

- odpady wielkogabarytowe – 321,2 Mg

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz urządzenia zawierające freony – 16,0 Mg.

Ilość wyselekcjonowanych odpadów w 2004 r. wynosiła około 995 Mg, co stanowiło wówczas około 2,3 % całości zebranych odpadów, w tym:

- tworzywa sztuczne – 92,5 Mg

- makulatura – 113,5 Mg

- szkło – 643,4 Mg

- odpady wielkogabarytowe – 139,3 Mg,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz urządzenia zawierające freony – 6,0 Mg.

Selekcja odpadów w Powiecie Tarnogórskim procentowo (w stosunku do całkowitej ilości zebranych odpadów) znajduje się na niskim poziomie. Wynika to najprawdopodobniej m.in. z wykorzystania przez mieszkańców niektórych odpadów do ponownego użytku w gospodarstwach i domostwach np.:

- makulatura i niektóre odpady wielkogabarytowe (takie jak stare meble) - jako opał,

- metale - ze względu na wysoką wartość niektórych materiałów oddawana jest do skupów złomu lub wykorzystywana jest przy różnego rodzaju pracach remontowych.

Przy wprowadzaniu systemu segregacji prowadzona była kampania informacyjna najczęściej w oparciu o ulotki i plakaty.

Każda gmina na terenie powiatu prowadzi działania związane ze zbiórka odpadów opakowaniowych we własnym zakresie. I tak:

- MIASTO TARNOWSKIE GÓRY – w sposób selektywny zbierane są: tworzywa sztuczne, szkło i papier.

W każdej dzielnicy w wyznaczonych miejscach ustawione są pojemniki do selektywnego gromadzenia odpadów opakowaniowych – 2 szt. (tworzywa sztuczne i szkło) lub 3 szt. (tworzywa sztuczne, szkło i papier). Pojemniki w oparciu o podpisane porozumienie z firmą Remondis Tarnowskie Góry są w przypadku zapełnienia natychmiast opróżniane. Co roku w ramach posiadanych środków z opłaty produktowej gmina zakupuje nowe pojemniki, które są dostawiane do istniejących lub wyznacza się miejsca do ich ustawienia. W 2006 r. rozstawiono dodatkowo 32 pojemniki do selektywnej zbiórki w tarnogórskich szkołach podstawowych i gimnazjach oraz Urzędzie Miejskim. Na terenie Gminy istnieje wystarczający potencjał techniczny w zakresie selektywnego zbierania odpadów z tworzyw sztucznych i szkła, natomiast w zakresie selektywnego gromadzenia odpadów papierowych jest on niewystarczający. Ilość pojemników do selektywnego gromadzenia odpadów opakowaniowych rozstawionych na terenie Gminy Tarnowskie Góry – 508 szt., w tym własność Gminy Tarnowskie Góry – 119 szt. i własność Remondis Tarnowskie Góry – 389 szt. Liczba i procent mieszkańców objętych systemem: 61,526 mieszkańców/100 %. Aby system gromadzenia odpadów opakowaniowych był wystarczający, należałoby jeszcze dokupić około 80 pojemników do selektywnej zbiórki odpadów papierowych.

- MIASTO KALETY – na terenie gminy prowadzona jest selektywna zbiórka szkła i tworzyw sztucznych od 1994 roku. Zbiórka prowadzona jest systemem pojemnikowym – 50 szt. pojemników na szkło i 50 szt. pojemników na tworzywa sztuczne jest ustawionych w 7 dzielnicach Kalet i są własnością gminy; 100% mieszkańców zostało objętych systemem segregacji. 

Firma REN w 2 dzielnicach Kalet zaproponowała również system workowy segregacji odpadów opakowaniowych.

Ze względu na gospodarstwa domowe przeważnie opalane drewnem i węglem opakowania papierowe są spalane lub oddawane do punktów skupu na terenie miasta.
- GMINA KRUPSKI MŁYN – na terenie gminy zorganizowano zbiórkę odpadów typu: opakowania z tworzyw sztucznych oraz opakowania szklane. Zbiórka prowadzona jest systemem pojemnikowym.

- MIASTO MIASTECZKO ŚLĄSKIE – na terenie gminy funkcjonuje 61 pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w tym: 26 – szkło, 12 – makulatura, 23 – tworzywa sztuczne.

- GMINA TWORÓG – selektywną zbiórkę odpadów typu: papier, tworzywa sztuczne i szkło na terenie gminy prowadzona jest w pojemnikach ustawionych na terenie gminy. Pojemniki opróżniane są wg. Wyznaczonego harmonogramu.

- MIASTO RADZIONKÓW – selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest w 8 punktach po 3 kontenery na makulaturę, szkło oraz tworzywa sztuczne (od 2006 roku w 7 punktach na terenie gminy). Na terenie gminy zorganizowano 2 zbiórki odpadów:
· pilotażową selektywną zbiórkę odpadów komunalnych z gospodarstw domowych na terenie Radzionkowa (obejmowała odbiór odpadów z papieru i tektury, szkła oraz tworzyw sztucznych z ok. 540 gospodarstw domowych) – czas trwania od kwietnia 2005 do marca 2006, koszt 19,8 tys.

· selektywną zbiórkę odpadów komunalnych z gospodarstw domowych na terenie Radzionkowa (obejmowała odbiór odpadów z papieru i tektury, szkła oraz tworzyw sztucznych z wszystkich gospodarstw domowych), czas trwania od sierpnia do grudnia 2006, koszt 16,5 tys.

Aktualnie dąży się do stanu, w którym odbiór odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie będzie się odbywał na podstawie umowy pomiędzy firmą posiadającą odpowiednie zezwolenie, a właścicielem nieruchomości, a wymóg zorganizowania omawianego systemu zbiórki odpadów narzucił Burmistrz Miasta Radzionków wydając nowe decyzje na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

- GMINA OŻAROWICE – na potrzeby selektywnej zbiórki na terenie gminy Ożarowice rozstawiono specjalistyczne  pojemniki na szkło i tworzywa sztuczne w 34 miejscach. Odpady selektywnie zbierane są odbierane przez Remondis Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach.

- GMINA ŚWIERKLANIEC – na terenie gminy ustawionych jest 21 gniazd do segregacji odpadów i w tym: 

· pojemników na szkło – 14 szt. typu „Ul”, 2 szt. typu SM 1100 i 19 szt. typu IGLO

· pojemników na tworzywa sztuczne – 2 szt. typu SM 1100

· pojemników na papier i tekturę – 2 szt. typu SM 1100

- GMINA ZBROSŁAWICE – selektywną zbiórkę odpadów typu: szkło, tworzywa sztuczne i makulatura na terenie gminy prowadzi firma REMONDIS. Odpady zbierane są w pojemnikach ustawionych przez firmę na terenie gminy i wywożone na zgłoszenie.
3.2.5. Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych

Łączna oszacowana ilość odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych dla Powiatu Tarnogórskiego wynoszą odpowiednio: 375,206 Mg w 2004 r. i 514,605 Mg w 2006 r.
Każda gmina prowadzi działania związane ze zbiórka odpadów niebezpiecznych we własnym zakresie. I tak:

- MIASTO TARNOWSKIE GÓRY – Zbiórka odpadów niebezpiecznych prowadzona jest przy pomocy mobilnego pojazdu. W 2004 roku była to jednorazowa zbiórka, natomiast od 2005 r. zbiórka odbywa się 2 razy w roku (wiosna, jesień) we wszystkich dzielnicach miasta.

- MIASTO KALETY - w kwietniu 2007 ustawiony był na okres dwóch dni z firmy REMONDIS Tarnowskie Góry objazdowy kiosk w celu selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych od mieszkańców typu: świetlówki, farby, lakiery, zużyte baterie, przeterminowane leki.

Od 2003 roku zużyte baterie są gromadzone w specjalnie oznakowanych pojemnikach rozmieszczonych w instytucjach typu: szkoły, przedszkola, urzędy, sklepy handlujące bateriami. Odpady są odbierane przez firmę REBA z Warszawy.

Od 2007 roku w placówkach medycznych zostanły ustawione specjalnie oznakowane pojemniki na przeterminowane lekarstwa.

- GMINA KRUPSKI MŁYN - Obecnie ruszy program selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych. Będą one zbierane w punkcie przy ulicy Głównej 9 w Krupskim Młynie 4 razy w roku. Odbierane będą na telefon wg kolejności zgłoszeń telefonicznych. Odpady zbierane będą selektywnie w podziale na: baterie i akumulatory, farby i rozpuszczalniki, świetlówki i termometry.

- MIASTO MIASTECZKO ŚLĄSKIE – przeprowadzono akcję zbiórki odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych w ramach mobilnego punktu zbiorki odpadów przeterminowanych lekarstw jako stałej akcji w aptekach.

- MIASTO RADZIONKÓW - Na przełomie października i listopada 2006 r. zorganizowano wywóz przeterminowanych leków z 4 aptek z terenu Radzionkowa, ustawione w nich specjalne pojemniki są opróżniane w miarę wypełnienia odpadami.

- GMINA OŻAROWICE - Firma Remondis ustawia punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

- GMINA ZBROSŁAWICE - W aptekach na terenie Gminy Zbrosławice prowadzona jest zbiórka selektywna przeterminowanych farmaceutyków. Odpady te są kierowane do wyspecjalizowanych w unieszkodliwianiu tych odpadów przedsiębiorstw (rocznie 30 – 40 kg).

Pozostałe gminy a mianowicie Gmina Świerklaniec i Tworóg nie zorganizowały zbiórki odpadów niebezpiecznych.

3.2.6. Identyfikacja problemów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

Zidentyfikowano następujące problemy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi:

· selektywna zbiórka surowców wtórnych na terenie gmin powiatu stopniowo ulega polepszeniu, jednakże mała ilość pojemników do selektywnej zbiórki nie pozwala w zadowalającym stopniu ograniczyć ich unieszkodliwiania poprzez składowanie,

· brak jest wdrożonej na większą skalę selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów niebezpiecznych,

· odpady zagospodarowywane są we własnym zakresie np. przy kompostowaniu, pracach remontowych, skarmianiu zwierząt,

· ogromnym problemem jest spalanie odpadów w paleniskach domowych,

· brak instrumentów dyscyplinowania jednostek samorządu terytorialnego w przypadku niewypełniania przez nie zadań określonych w ustawach.

3.3. Analiza gospodarki odpadami niebezpiecznymi w Powiecie Tarnogórskim 

W 2004 r. wytworzono w Powiecie Tarnogórskim około 69 996 Mg odpadów niebezpiecznych, natomiast w 2006 r. wytworzono około 72 080 Mg tych odpadów. Nie odzwierciedla to jednak w pełni stanu faktycznego i spowodowane było brakiem informacji o odpadach niebezpiecznych wytworzonych w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.

Główny strumień odpadów niebezpiecznych powstaje w gminach miejskich: Miasteczko Śląskie       (w 2006 r. ok. 50,6 % wytworzonych odpadów niebezpiecznych na terenie powiatu – znaczący wpływ na ilość odpadów ma tutaj obecność Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.) i Tarnowskie Góry (w 2006 r. ok. 49 % wytworzonych odpadów niebezpiecznych na terenie powiatu). Najmniejsze ilości w/w odpadów powstają w gminach: Kalety, Tworóg i Ożarowice (są to gminy głównie o charakterze przyrodniczym – duży procent powierzchni zajmują lasy).
W 2006 r. roku największe ilości odpadów niebezpiecznych przypadły na grupy:

· 16 – odpady nie ujęte w innych grupach - 45,9 %,

· 10 – odpady z procesów termicznych - 41,9%.
3.3.1. Odpady zawierające PCB

PCB były szeroko stosowane jako:

· podstawowe składniki cieczy izolacyjnych do napełniania transformatorów i kondensatorów, 

· płyny hydrauliczne, 

· dodatki do farb i lakierów, 

· plastyfikatory do tworzyw sztucznych,

· środki konserwujące i impregnujące.


Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami prawnymi całkowite wyeliminowanie PCB ze środowiska ma nastąpić do 30 czerwca 2010 roku.

Stan aktualny

Z dostępnych danych wynika, iż w 2004 r. poddano odzyskowi 139,345 Mg odpadów zawierających PCB, natomiast w 2006 r. - 161,034 Mg.

Na terenie Powiatu Tarnogórskiego inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB została przeprowadzona tylko w mieście Tarnowskie Góry. Wyniki tej inwentaryzacji zamieszczono tabeli nr 4.

Tabela nr 4. Informacja o rodzaju, ilości i miejscach występowania PCB na terenie miasta

Tarnowskie Góry

	Lp.
	Nazwa instalacji lub urządzenia zawierającego PCB
	Miejsce występowania instalacji lub urządzenia zawierającego PCB
	Ilość

PCB
[kg]
	Stan instalacji lub urządzenia

	1.
	Kondensator

Kondensator
	„Ema-Elektrocarbon” 

Tarnowskie Góry 

ul. Fabryczna 28

Główna stacja zasilająca

Oddziałowe stacje zasilające
	284*

490*
	Działający

Magazynowany

	2.
	Transformator 630kVA

Kondensator

Kondensator
	„FASER”

Tarnowskie Góry

ul. Nakielska 42

Podstacja elektryczna

Podstacja elektryczna

Rozdzielnia elektryczna
	555**

28*

28*
	Działający

Działający

Działający

	3.
	Kondensator

Transformator
	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ

Tarnowskie Góry 

ul. Miodowa 1

Ciepłownia Oś. Przyjaźń

Ciepłownia Oś. Przyjaźń
	0,8*

1,8**
	Działający

Działający

	4.
	Kondensatory (7s zt.)
	„ZAMET-Budowa Maszyn” Sp. z o.o.

Tarnowskie Góry

ul. Zagórska 82
	5351*
	Działające

	 * - masa kondensatora

** - ilość oleju (mogącego zawierać PCB)


     Źródło: Informacje z Urzędu Miasta Tarnowskie Góry
Wszystkie urządzenia zawierające PCB mają zostać usunięte do 2010 roku.

Na terenie kraju możliwe jest unieszkodliwianie odpadów zawierających PCB w następujących instalacjach:

- jedna instalacja do dekontaminacji transformatorów – CHEMEKO Sp. z o.o. Grupa ANWIL S.A. we Włocławku,

- dwie instalacje do termicznego przekształcania olejów i innych cieczy zawierających PCB –CHEMEKO Sp. z o.o. we Włocławku i Zakłady Chemiczne ROKITA S.A. w Brzegu Dolnym.

Brak jest instalacji do unieszkodliwiania kondensatorów zawierających PCB.

3.3.2. Baterie i akumulatory

Baterie i akumulatory po zużyciu stają się odpadem niebezpiecznym dla środowiska i zdrowia człowieka, ze względu na zawartość substancji szkodliwych tj. ołów, kadm i rtęć. Ze względu na duże rozproszenie miejsc powstawania tego rodzaju odpadów, znaczna ilość baterii i akumulatorów znajduje się w strumieniu odpadów komunalnych i ostatecznie jest deponowana na składowiskach odpadów komunalnych.

Stan aktualny

Zużyte akumulatory przekazywane są w punktach zakupu nowych akumulatorów. 

Akumulatory ołowiowe pochodzące z samochodów osobowych - przyjmując, że na terenie Powiatu Tarnogórskiego na koniec 2006 roku zarejestrowanych było ok. 34000 sztuk samochodów osobowych i przy założeniu, iż wymiana akumulatora następuje co 3,5 roku, a waga akumulatora wynosi 5 kg - ilość zużytych akumulatorów pochodzących z samochodów osobowych wynosi szacunkowo ok. 49 Mg.

W 2004 r. procesom odzysku poddano 42,363 Mg zużytych baterii i akumulatorów, natomiast w 2006 r. 34,147 Mg.

Spadek ilości zużytych baterii i akumulatorów poddanych odzyskowi w 2006 r. można uzasadnić nagromadzeniem tych odpadów w poprzednich latach (przed 2004 r.). Ponadto do 2004 r. napłynęła duża ilość wieloletnich pojazdów, które wymagały wymiany akumulatorów. W związku z nasyceniem się rynku, ilość sprowadzanych pojazdów w obecnych latach nie jest już tak duża.

3.3.3. Odpady zawierające azbest

Odpady zawierające azbest to odpady powstające przy demontażu wyrobów azbestowo-cementowych lub wyrobów izolacyjnych zawierających azbest. W trakcie prowadzenia prac demontażowych, podczas szlifowania wyrobów, cięcia czy łamania płyt elewacyjnych powstaje pył, zawierający włókna respirabilne zawieszone w powietrzu, które mają właściwości rakotwórcze. Z tego względu odpady zawierające azbest zaklasyfikowano jako odpady niebezpieczne.

Do 2032 roku na terytorium Polski powinny być zlikwidowane wszystkie odpady zawierające azbest (wyroby azbestowe).

Demontaż elementów izolacyjnych i budowlanych zawierających azbest mogą wykonywać tylko posiadacze opadów posiadający decyzje administracyjne oraz stosowne zaświadczenia kwalifikacyjne w zakresie bezpiecznego postępowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. Jedyną dopuszczoną prawem metodą unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest jest ich składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub w wydzielonych kwaterach na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Stan aktualny

W Powiecie Tarnogórskim unieszkodliwiono poprzez składowanie 48,8 Mg w 2004 r. i około 46 Mg w 2006 r. odpadów zawierających azbest, ponadto w 2004 r. około 2,5 Mg i w 2006 r. około 3,6 Mg zużytych urządzeń zawierających wolny azbest poddano procesom odzysku.

Określenie szacunkowych ilości i miejsc występowania azbestu na terenie Powiatu Tarnogórskiego dokonano na podstawie informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania, zgłoszonych do Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa przez 9 gmin powiatu (Tarnowskie Góry, Miasteczko Śląskie, Radzionków, Kalety, Ożarowice, Świerklaniec, Tworóg, Krupski Młyn, Zbrosławice) oraz informacji pozyskanych ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Do dnia 30 lipca 2006r., takich zgłoszeń dokonało w gminach 564 właścicieli nieruchomości posiadających odpady zawierające azbest. Zgłoszenia do Wojewody Śląskiego, w tym samym okresie dokonały 33 osoby prawne. Zebrane informacje przedstawiono w tabeli nr 5. 

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest powinna być aktualizowana, co roku do 31 stycznia. Inwentaryzacja taka jest nie tylko źródłem informacji, gdzie i w jakiej ilości występują wyroby zawierające azbest, ale pozwala także na monitorowanie sposobu demontażu i usuwania tych wyrobów, a następnie unieszkodliwianie, powstałych w ten sposób odpadów azbestowych.

Tabela nr 5. Informacje dotyczące azbestu ogółem dla Powiatu Tarnogórskiego – spis z natury pozyskany od gmin powiatu (dane szacunkowe)

	Gminy Powiatu Tarnogórskiego
	Powierzchnia azbestu
[m2]
	Ilość

azbestu

[Mg]

	Tarnowskie Góry
	126 162,7
	1 412,3

	Zbrosławice
	130 738,0
	1 464,3

	Tworóg
	19 719,0
	220,8

	Kalety
	434,0
	4,9

	Ożarowice
	20 000,0
	224,0

	Miasteczko Śląskie
	7 289,3
	81,6

	Radzionków
	25 000,0
	280,0

	Świerklaniec
	1 586,0
	17,8

	Krupski Młyn
	4 494,5
	50,3

	Suma
	335 423,5
	3 756,0


                                       Źródło: Informacje ze Starostwa Powiatowego

Ilość wyrobów zawierających azbest na obszarze Powiatu Tarnogórskiego można oszacować na 3756 Mg tego odpadu.

Tabela nr 6. Oszacowanie kosztów likwidacji wyrobów zawierających azbest na lata 2008-2032
(1 m2 - 45 zł)
	Gminy Powiatu

Tarnogórskiego
	Powierzchnia

azbestu

[m2]
	Ilość azbestu

[Mg]
	Koszt usuwania

wyrobów

zawierających azbest PLN

	Tarnowskie Góry
	126 162,70
	1 413,00
	5 677 321,50

	Zbrosławice
	130 738,00
	1 464,30
	5 883 210,00

	Tworóg
	19 719,00
	220,80
	887 355,00

	Kalety
	434,00
	4,86
	19 530,00

	Ożarowice
	20 000,00
	224,00
	900 000,00

	Miasteczko Śląskie
	7 289,30
	81,60
	328 018,50

	Radzionków
	25 000,00
	280,00
	1 125 000,00

	Świerklaniec
	1 586,00
	17,80
	71 370,00

	Krupski Młyn
	4 494,50
	50,30
	202 252,50

	Suma
	335 423,50
	3 756,80
	15 094 057,50


               Źródło: Informacje ze Starostwa Powiatowego

Całkowity koszt usunięcia azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Tarnogórskiego szacowany jest na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji i stanowi kwotę ok. 15,1 mln zł.

3.3.4. Pojazdy wycofane z eksploatacji

Szkodliwe oddziaływanie na środowisko (gleba, wody gruntowe, atmosfera) pojazdów wycofanych z eksploatacji spowodowane jest występowaniem w nim wielu substancji niebezpiecznych, które mogą przedostać się do wszystkich elementów środowiska w wyniku niekontrolowanego postępowania z tego rodzaju odpadami.

Ocenia się, że około 85% średniej masy pojazdu może być ponownie wykorzystane.

Wyspecjalizowane stacje demontażu samochodów usuwają substancje niebezpieczne, prowadzą odzysk materiałów, części i podzespołów mogących być ponownie wykorzystanych. Materiały odzyskane w wyniku procesu demontażu przekazuje się uprawnionym odbiorcom w celu recyklingu, a odpady, dla których recykling materiałowy nie jest uzasadniony ekonomicznie lub ekologicznie są kierowane do unieszkodliwienia termicznego lub deponowane na składowiskach.

Stan aktualny

W 2004 roku w Powiecie Tarnogórskim w ramach demontażu pojazdów wytworzono i poddano odzyskowi 6,5 Mg odpadów niebezpiecznych, natomiast w 2006 roku wytworzono i poddano odzyskowi 9,9 Mg tych odpadów.

3.3.5. Oleje odpadowe

Głównym źródłem powstawania tych odpadów są warsztaty samochodowe, firmy transportowe i remontowe oraz maszyny przemysłowe.

Należy podjąć działania w celu zwiększenia stopnia pozyskania olejów odpadowych szczególnie ze źródeł rozproszonych.
Przeprowadzona dla tych działań powinna być kampania informacyjno – promocyjna w zakresie prawidłowego postępowania z olejami odpadowymi. Problemem pozostają odpadowe oleje od rozproszonych małych i indywidualnych wytwórców. Odpady te najprawdopodobniej trafiają w sposób niekontrolowany do środowiska bądź do strumienia odpadów komunalnych. 

Stan aktualny

Ilość niebezpiecznych odpadów olejowych poddanych odzyskowi w 2004 roku w Powiecie Tarnogórskim oszacowano na około 19,3 Mg, natomiast w 2006 roku ilość tych odpadów oszacowano na 29,5 Mg.

3.3.6. Odpady z urządzeń elektrycznych i elektronicznych

W 2006 r. wprowadzono nowy system gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Użytkownicy sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych są zobowiązani do jego selektywnego zbierania i przekazywania podmiotom zajmującym się zbieraniem tego rodzaju. Zakazane jest mieszanie tego rodzaju odpadów z innymi odpadami. Zużyty sprzęt jest następnie przekazywany do zakładów przetwarzania, gdzie następuje jego demontaż. Wyodrębnione frakcje odpadów są przekazywane do specjalistycznych instalacji.
Głównym sposobem postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym jest składowanie. Obecnie szacuje się, że ok. 90% zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest lokowane na składowiskach komunalnych bez prowadzenia wstępnej segregacji. Ze względu na niejednokrotnie nieprawidłowe uszczelnienie składowisk wiele związków toksycznych przenika do wód gruntowych. Głównym czynnikiem stwarzającym duże niebezpieczeństwo pod względem ekologicznym jest zawartość w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym metali ciężkich, (tj. ołów, kadm, arsen, chrom i nikiel). Dodatkowo wybuchające na składowiskach niekontrolowane pożary są powodem emisji do środowiska substancji toksycznych, tj. dioksyny i furany. 

Prawidłowo prowadzona gospodarka odpadowym sprzętem elektrycznym i elektronicznym powinna uwzględniać:

· selektywną zbiórkę,

· sortowanie, demontaż oraz przetwarzanie (recykling),

· odzysk lub unieszkodliwianie.

Stan aktualny 

Na terenie Powiatu Tarnogórskiego w 2004 roku procesom odzysku poddano około 6 Mg zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, natomiast w 2006 roku procesom odzysku poddano około 16 Mg tych odpadów.

Każda gmina prowadzi działania związane ze zbiórka odpadów elektrycznych i elektronicznych we własnym zakresie. I tak:

- MIASTO TARNOWSKIE GÓRY - na terenie gminy wdrożono system selektywnego zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany jest w punktach zbiórki: na terenie składowiska odpadów komunalnych w Tarnowskich Górach przy ul. Laryszowskiej oraz przy ul. Nakielskiej 1-3 (siedziba firmy Remondis, obok Hali Targowej).
W 2007 r. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany był również podczas przeprowadzanej wiosną i jesienią, we wszystkich dzielnicach miasta, zbiórki odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych.

- MIASTO KALETY - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z terenu gminy odbiera firma Remondis, która posiada swoje punkty zbiórki: na terenie składowiska odpadów komunalnych w Tarnowskich Górach przy ul. Laryszowskiej oraz przy ul. Nakielskiej 1-3 (siedziba firmy Remondis). Od 2007 roku zbiórka prowadzone jest również w sklepie firmowym AVANS w Kaletach przy ul. 1 Maja 10.
- MIASTO MIASTECZKO ŚLĄSKIE – zbiórka odpadów elektrycznych i elektronicznych prowadzona jest w Sklepie firmowym AVANS w Miasteczku Śl. Rynek 16

- GMINA OŻAROWICE - firma REMONDIS ustawia punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Pozostałe gminy nie zorganizowały zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych.

3.3.7. Odpady medyczne

Odpady te powstają we wszystkich placówkach medycznych działających na terenie Powiatu Tarnogórskiego w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i prowadzeniem badań. Ponadto odpady medyczne w postaci przeterminowanych lekarstw i środków medycznych powstają również w gospodarstwach domowych.

Stan aktualny

Wykaz odbiorców odpadów medycznych z terenu Powiatu Tarnogórskiego:

1. G.O.Tech S.C., ul. Prusa 23/8, 41-900 Bytom,

2. „Celt” Sp. z o.o. Centrum Ekologiczne, ul. Gierlotki 10, 40-688 Katowice,

3. Remondis Sp. z o.o., ul. Nakielska 1-3, 42-600 Tarnowskie Góry,

4. Pogotowie Sanitarno-Epidemiologiczne „NOWISTA”, ul. Sobieskiego 63, 43-300 Bielsko Biała.
W 2004 roku w Powiecie Tarnogórskim procesom unieszkodliwiania poddano około 59,2 Mg, a procesom odzysku 3,174 Mg odpadów medycznych. W 2006 r. procesom unieszkodliwiania poddano około 77,4 Mg, a procesom odzysku 0,316 Mg odpadów medycznych.

Wykaz odbiorców odpadów weterynaryjnych z terenu Powiatu Tarnogórskiego:

1. Med-Com ECO S.C., ul. Sumów 22, Katowice
2. G.O.Tech S.C., ul. Prusa 23/8, 41-900 Bytom,

3. Trans Med. Serwis, ul. Cmentarna 14/10, 41-500 Chorzów.

Na podstawie uzyskanych danych oszacowano, iż na terenie Powiatu Tarnogórskiego wytworzono w 2006 r. około 3 Mg odpadów weterynaryjnych.
Każda gmina prowadzi działania związane ze zbiórką odpadów medycznych we własnym zakresie. I tak:

- MIASTO TARNOWSKIE GÓRY – w wybranych aptekach rozstawione są pojemniki na przeterminowane, nieużyteczne lekarstwa. Ilość zebranych odpadów w aptekach: 2004 rok – 144 kg, 2005 rok – 275 kg, 2006 rok – 335 kg.

- MIASTO KALETY – w kwietniu 2007 ustawiony był na okres dwóch dni z firmy REMONDIS Tarnowskie Góry objazdowy kiosk w celu selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych od mieszkańców m.in. przeterminowane leki. Od 2007 roku w placówkach medycznych (2) zostaną ustawione specjalnie oznakowane pojemniki na przeterminowane lekarstwa.

- MIASTO MIASTECZKO ŚLĄSKIE – prowadzono akcje zbiórki odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych w ramach mobilnego punktu zbiórki oraz zbiórki odpadów przeterminowanych lekarstw jako stałej akcji w aptekach.

- MIASTO RADZIONKÓW - na przełomie października i listopada 2006 r. zorganizowano wywóz przeterminowanych leków z 4 aptek z terenu Radzionkowa, ustawione w nich specjalne pojemniki są opróżniane w miarę wypełnienia odpadami.

- GMINA ZBROSŁAWICE - W aptekach na terenie Gminy Zbrosławice prowadzona jest zbiórka selektywna przeterminowanych farmaceutyków.

Pozostałe gminy: Krupski Młyn, Tworóg, Ożarowice i Świerklaniec nie przeprowadziły zbiórki odpadów medycznych. 

3.3.8. Program likwidacji Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach w Likwidacji

Zakłady Chemiczne postawione zostały w stan likwidacji zarządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu nr 42/Org/95 z dnia 26.06.1995 r., z terminem rozpoczęcia likwidacji z dniem 01.07.1995 r.

Natomiast zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu nr 7/Org/96 z dnia 26.01.1996 r. wprowadziło do programu likwidacji obowiązek podjęcia działań związanych z rekultywacją terenów skażonych odpadami chemicznymi.

W dniu 15 kwietnia 1996 roku został opracowany Program Likwidacji Przedsiębiorstwa.

Zakłady Chemiczne „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach w Likwidacji w kwietniu 2002 roku sporządziły Aneks nr 3 do Programu Likwidacji, w którym (jak i w późniejszych aneksach) ujęto podstawowe założenia w zakresie realizacji i finansowania pn. „Ochrona Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 330 – Gliwice, poprzez kompleksowe unieszkodliwienie odpadów wraz z rekultywacją terenów skażonych Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach w likwidacji”.

Przedsięwzięcie pn. „Ochrona GZWP 330 – Gliwice …” jak i sam proces likwidacji byłych Zakładów Chemicznych były realizowane w oparciu o środki z dotacji pochodzących z Budżetu Państwa, Ministerstwa Skarbu Państwa, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach a także do 2003 r. z niewielkim udziałem środków własnych Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach w Likwidacji.

Do dnia 31.12.2006 r., w ramach przedsięwzięcia pn. „Ochrona GZWP 330 – Gliwice …” wykonano następujący zakres prac:

· usunięto i unieszkodliwiono pozostałości z instalacji produkcyjnych, stanowiących całą gamę związków chemicznych, w tym m.in. węglan baru, chlorek baru, siarczek baru, azotan baru, litopon 30% i 60%, siarczan miedzi itp.,

· wyburzono 99% obiektów kubaturowych, a gruz z prac wyburzeniowych wykorzystano do budowy wałów wewnętrznych Centralnego Składowiska Odpadów (CSO) i do stabilizacji bryły składowiska,

· wybudowano kwatery: K1 CSO (o poj. 176,4 tys. m3), K2 CSO (o poj. 262,9 tys. m3), K3 CSO (o poj. 231,9 tys. m3), K4 CSO (o poj. 226,5 tys. m3) i K5 CSO (o poj. 392,9 tys. m3) o łącznej pojemności 1 290,6 tys. m3 i łącznej powierzchni z wałami zewnętrznymi 13,07 ha,

· zlikwidowano zwałowiska odpadów niebezpiecznych nr 2, 3, 3a, 7 i „obszar GIV” oraz rozpoczęto likwidację zwałowisk nr 4+4a, 5 i 6,

· unieszkodliwiono poprzez wbudowanie do kwater K1, K2, K3, K4 i K5 CSO 943,3 tys. m3 odpadów niebezpiecznych: co stanowi 62,3% całości odpadów przewidywanych do unieszkodliwienia (odpady te po wbudowaniu do CSO były odpowiednio zagęszczone),

· zrekultywowano teren o powierzchni 11,15 ha po zlikwidowanych zwałowiskach nr 2, „obszar GIV”, 3 i 3a, część terenu pod wtórne zagospodarowanie i po likwidacji części zwałowiska nr 6 oraz okrywę kwatery K1, K2 i część okrywy kwatery K3 CSO o powierzchni 4,35 ha (łączna powierzchnia zrekultywowana 15,5 ha tj. 27,8 % terenów),

· wyregulowano koryto rzeki Soły na długości 708 mb od przepustu pod torami kolejowymi do końca zrekultywowanego terenu po byłym zwałowisku nr 2.

Zakłady Chemiczne „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach w Likwidacji z uwagi na brak pełnej kwoty na realizację prac związanych z usuwaniem zanieczyszczenia środowiska spowodowanego minioną działalnością przemysłową z przedsięwzięcia - „Ochrona GZWP 330 – Gliwice …”, w 2004 r. wydzieliły projekt pt. „Likwidacja zwałowisk odpadów niebezpiecznych nr 1, 4+4a, 5 i 6 oraz rekultywacja terenów skażonych po Zakładach Chemicznych Tarnowskie Góry” przewidywany do sfinansowania z funduszy Unii Europejskiej lub środków krajowych.

Według stanu na dzień 31.12.2006 r. do unieszkodliwienia pozostaje ok. 571,3 tys. m3 odpadów niebezpiecznych (37,7 %) pochodzących ze:

· zwałowiska nr 1 – ma którym znajdują się głównie odpady po produkcji związków baru i żużle z elektrociepłowni oraz wymieszane odpady stałe,

· zwałowisk nr 4+4a, 5 i 6 – na zwałowiskach nr 4+4a i 5 w formie osadników z obwałowaniami ziemnymi znajdują się odpady po produkcji związków boru, a na zwałowisku nr 6 odpady po produkcji celulozy. Na zwałowiskach znajdują się w większości odpady półpłynne wymagające zestalenia,

· likwidacji bocznicy kolejowej – nasypy i zanieczyszczone grunty,

· podłoża zwałowisk i terenu zakładu – skażone grunty z gruzem i fundamentami infrastruktury.

Odpady wbudowywane będą do kwater K4 i K5 oraz nieznaczna ilość do kwatery K3. Ze względu na konieczność zapewnienia utrzymania stabilności bryły odpadów składowanych w CSO odpady półpłynne poddane będą zestalaniu w 2 węzłach zestalania odpadów i stabilizacji z odpadami stałymi w składowisku.

Zamknięcie i rekultywacja CSO planowane jest, sukcesywnie po wbudowaniu wszystkich odpadów do składowiska. W związku z tym, zakończona będzie także eksploatacja węzłów zestalania odpadów oraz kontenerowej oczyszczalni ścieków. Zgodnie z założeniami projektowymi zakładowa oczyszczalnia ścieków powinna funkcjonować przez okres ok. 2 lat po zamknięciu CSO, do czasu ustania odcieków ze składowiska. Przez okres 30 lat po zamknięciu CSO będzie wymagane prowadzenie monitoringu wpływu zamkniętego składowiska na środowisko.

Realizacja całości zadania będzie wymagała finansowania z funduszy zewnętrznych krajowych (NFOŚiGW, WFOŚiGW) i unijnych („Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013”).
3.3.9. Identyfikacja problemów w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi

Analiza stanu aktualnego w zakresie wytwarzania i sposobów gospodarowania odpadami niebezpiecznymi oraz wydajności istniejących instalacji do ich odzysku i unieszkodliwiania wskazuje na następujące główne problemy w przedmiotowym obszarze:

· brak wzajemnej korelacji pomiędzy istniejącymi systemami zbierania odpadów niebezpiecznych ze źródeł rozproszonych, w tym również odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych,

· niewielkie wykorzystanie nowoczesnych (innowacyjnych) technologii,

· bariera kapitałowa przy wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych mogących przyczynić się do minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów oraz zwiększenia stopnia ich odzysku,

· niewystarczająca motywacja ekonomiczna do podejmowania działań proekologicznych,

· przepisy wspólnotowe dotyczące ograniczenia możliwości udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom,

· niewystarczający monitoring gospodarki odpadami niebezpiecznymi w odniesieniu do sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Rozwiązanie ww. problemów zapewni wzrost masy odpadów niebezpiecznych poddanych procesom odzysku i eliminację nieprawidłowych praktyk w zakresie postępowania z tymi odpadami.

Odpady zawierające azbest

· brak środków finansowych dla prywatnych właścicieli nieruchomości do demontażu wyrobów zawierających azbest szczególnie na terenach wiejskich.

Odpady zawierające PCB

· wysokie koszty unieszkodliwiania,

· mała wiarygodność / niska jakość danych przekazywanych przez przedsiębiorców, dotyczących urządzeń zawierających PCB,

· zbyt wolno przebiegający proces wycofywania z użytkowania urządzeń zawierających PCB.

Oleje odpadowe

· brak systemu zbierania olejów odpadowych z małych i średnich przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych,

· brak monitoringu prawidłowego postępowania z olejami odpadowymi.

Baterie i akumulatory

· niewystarczająco rozwinięty system zbierania baterii małogabarytowych z małych i średnich przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych, w tym w jednostkach handlu detalicznego,

· niski poziom świadomości ekologicznej w zakresie postępowania ze zużytymi bateriami i akumulatorami.

Odpady medyczne i weterynaryjne

· słabo rozwinięty system zbierania przeterminowanych lekarstw z gospodarstw domowych, w tym niewystarczająca informacja o konieczności selektywnego zbierania tej grupy odpadów.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

· słabo funkcjonujący system zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych (poza wymianą przy zakupie nowego sprzętu).
3.4. Odpady pozostałe

W 2004 r. wytworzono w Powiecie Tarnogórskim około 160 046 Mg odpadów innych niż niebezpieczne, natomiast w 2006 r. wytworzono około 154 609 Mg tych odpadów.

Główny strumień odpadów innych niż niebezpieczne powstaje w gminie miejskiej Miasteczko Śląskie (w 2006 r. 69 % wytworzonych odpadów na terenie powiatu – podobnie jak w przypadku odpadów niebezpiecznych, główną przyczyną takiego stanu jest obecność Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.). Najmniejsze ilości w/w odpadów powstają w gminach: Ożarowice i Świerklaniec (gminy o charakterze przyrodniczym).

Największe ilości odpadów innych niż niebezpieczne zawarte były w następującej grupie odpadów:

· 10 – odpady nieorganiczne z procesów termicznych - 82,8 %. 
3.4.1. Zużyte opony

Zużyte opony powstają w wyniku bieżącej eksploatacji pojazdów mechanicznych. Ich źródłem są też pojazdy wycofane z eksploatacji. Ilość wytwarzanych odpadów szacuje się na podstawie ilości kupowanych opon na wymianę lub na podstawie ilości zarejestrowanych pojazdów, uwzględniając czas zużycia opon. 

Stan aktualny

Sieć zbierania zużytych opon obejmuje: punkty serwisowe ogumienia (podstawowe źródło zużytych opon), firmy eksploatujące pojazdy, stacje demontażu i osoby fizyczne. Ilość zbieranych zużytych opon zależy od sezonu, najwięcej opon pozyskuje się w okresie wymian jesienno-zimowej i wiosennej. 

W roku 2004 roku na terenie Powiatu Tarnogórskiego procesom odzysku poddano około 48,4 Mg zużytych opon, natomiast w 2006 roku procesom odzysku poddano 59,9 Mg tych odpadów.
3.4.2. Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej

Odpady z budowy, remontów i demontażu powstają w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym oraz w drogownictwie i kolejnictwie - zarówno na etapie budowy, jak i wykonywanych planowych i awaryjnych remontów oraz prac rozbiórkowych. Źródła ich powstawania są rozproszone, co powoduje trudności z oszacowaniem ich ilości.

Stan aktualny

Gruz budowlany i inne odpady towarzyszące budowie i remontom mieszkań usuwane są na zasadzie podstawienia przez podmiot odbierający odpady komunalne pojemnika na zlecenie i koszt wytwórcy odpadów. 

Na podstawie uzyskanych danych – w 2004 roku około 22 909 Mg odpadów z tej grupy poddano procesom odzysku, natomiast około 74 Mg poddano procesowi składowania; w 2006 roku około 4 313 Mg odpadów z tej grupy poddano procesom odzysku, natomiast około 77 Mg poddano procesowi składowania.

Każda gmina prowadzi działania związane ze zbiórką odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej we własnym zakresie. I tak:

- MIASTO TARNOWSKIE GÓRY – Na terenie gminy wdrożono system selektywnego zbierania odpadów budowlanych wchodzących w strumień odpadów komunalnych. System oparty jest na kontenerach. Polega na zgłoszeniu telefonicznym klienta oraz na dowozie własnym na składowisko odpadów w Rybnej.

- MIASTO KALETY – na terenie gminy gruz budowlany jest wywożony na wyznaczone miejsca oraz na zgłoszenie telefoniczne do firmy REMONDIS.

- MIASTO MIASTECZKO ŚLĄSKIE – prowadzona w ramach świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych przez REMONDIS Tarnowskie Góry Sp. z o.o.

-  GMINA TWORÓG – odpady budowlane odbierane są według zgłoszeń telefonicznych.

- GMINA ŚWIERKLANIEC – z terenu gminy firma REMONDIS w 2006 roku zebrała odpady budowlane które we własnym zakresie wykorzystała na składowisku odpadów
Pozostałe gminy tj.: Krupski Młyn, Radzionków, Ożarowice i Zbrosławice nie zorganizowały zbiórki odpadów budowlanych. 

3.4.3. Osady ściekowe 

Źródłem powstawania osadów ściekowych w Powiecie Tarnogórskim są oczyszczalnie ścieków znajdujące się na terenie powiatu.

Ilościowo dominują biologiczne oczyszczalnie ścieków. Z kolei największy odsetek ludności obsługiwany jest przez oczyszczalnie z podwyższonym usuwaniem biogenów.

Tabela nr 7. Zagospodarowanie osadów ściekowych w Powiecie Tarnogórskim w latach 2004-2006

	Lp.
	Nazwa i adres oczyszczalni ścieków
	Ilość obsługiwanych osób / 
Ilość obsługiwanych obiektów
	Ilość powstających osadów ściekowych [Mg/rok]
	Sposób postępowania z osadami

	1. 
	Miejska oczyszczalnia ścieków

ul. 1-go Maja 65

42-660 Kalety
	5160 osób
	2006 r. - 54 
	Składowane na wysypisku Sadów, ul. Leśna


Oczyszczalnia ścieków „Repty” 

w Tarnowskich Górach


2004 r. - 167

	2006 r. – 119
	Produkcja kompostu

	2. 
	Oczyszczalnia ścieków „Śródmieście” w Tarnowskich Górach

ul. Częstochowska 

42-600 Tarnowskie Góry
	40 tys. osób
	2004 r. – 253

2006 r. – 93
	Produkcja kompostu

	3. 
	Oczyszczalnia ścieków „Leśna”

w Tarnowskich Górach

ul. Kraszewskiego

42-600 tarnowskie Góry
	5 tys. osób
	2004 r. - 51

2006 r. – 72
	Produkcja kompostu

	4. 
	Oczyszczalnia „Miasteczko Śląskie” w Miasteczku Śląskim

ul. Dworcowa

42-610 Miasteczko Śląskie
	4500 osób
	2004 r. - 89

2006 r. – 68
	Produkcja kompostu

	5. 
	Oczyszczalnia ścieków 

ul. Szybowa

41-922 Radzionków
	9 zakładów
	2006 r. – 39,7
	Rekultywacja wyrobiska pocegielnianego Wodzisław Śląski

	6. 
	Oczyszczalnia ścieków Krupski Młyn

ul. Tarnogórska 

42-693 Krupski Młyn
	838 osób
	2006 r. - 10
	Unieszkodliwianie

	7. 
	Oczyszczalnia ścieków Ziętek

Oś. Ziętek 

42-693 Krupski Młyn
	818
	2006 r. – 10
	Unieszkodliwianie

	8. 
	Oczyszczalnia ścieków w Pyrzowicach

Pyrzowice, ul. Transportowa

42-625 Ożarowice
	1825 osób
	2006 r. – 3
	Wykorzystane we własnym zakresie

	9. 
	Oczyszczalnia ścieków „LEMNA” 
w Świerklańcu

ul. Wiosenna

42-622 Świerklaniec
	3200 osób
	2006 r. – 17,5
	Przekazane na składowisko odpadów

	10. 
	Mechaniczno biologiczna oczyszczalnia ścieków gm. Tworóg

ul. Kotowska 20

42-690 Tworóg
	2000 osób
	2006 r. – 15
	Składowisko odpadów Kielcza

	11. 
	Oczyszczalnia Przezchlebie Przezchlebie

42-674 Zbrosławice
	2565 osób
	2006 r.- 26
	Przekazane na składowisko odpadów


     Źródło: Informacje z gmin i oczyszczalni ścieków
Stan aktualny

Źródłem powstawania osadów ściekowych w Powiecie Tarnogórskim są oczyszczalnie ścieków znajdujące się na terenie powiatu.

Ilościowo dominują biologiczne oczyszczalnie ścieków. Z kolei największy odsetek ludności obsługiwany jest przez oczyszczalnie z podwyższonym usuwaniem biogenów - są to głównie duże obiekty działające w dużych aglomeracjach miejskich.

Dominującym kierunkiem zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych było wykorzystanie ich do procesu kompostowania (tabela nr 7). 
W 2004 roku w Powiecie Tarnogórskim wytworzone zostało ok. 560 Mg osadów ściekowych, natomiast w 2006 roku ok. 527 Mg.

Spadek ilości wytworzonych osadów ściekowych w analizowanych latach może być spowodowany:

· błędnym rejestrem faktycznych ilości tych odpadów w ubiegłych latach,

· rosnącymi cenami wody, co daje w efekcie jej mniejsze zużycie przez mieszkańców,

· przy nowo wybudowanych domach coraz częściej pojawiają się przydomowe oczyszczalnie ścieków.

3.4.4. Odpady opakowaniowe 

Odpady opakowaniowe są to odpady powstałe z opakowań jednostkowych, zbiorczych oraz transportowych zastosowanych w ramach całego systemu pakowania towarów wprowadzonych do obrotu. Odpady te powstają głównie na trenie zakładów produkcyjnych, jednostek handlowych, innych podmiotów gospodarczych, gospodarstw domowych, a także biur, szkół, urzędów, innych miejsc użyteczności publicznej, ulic, barów szybkiej obsługi, targowisk itp.

Masy zebranych i poddanych odzyskowi odpadów opakowaniowych w Powiecie Tarnogórskim w latach 2004 - 2006 dla poszczególnych grup materiałowych zestawiono w tabeli nr 8.

Tabela nr 8. Masa odpadów opakowaniowych zebranych i poddanych procesom odzysku w latach
2004 i 2006 w Powiecie Tarnogórskim

	Materiał
	Masa odpadów

poddana odzyskowi

w 2004 r.

[Mg]
	Masa odpadów

poddana odzyskowi

w 2006 r.

[Mg]
	Proces odzysku

[R]

	Opakowania z papieru i tektury
	389,430 
	762,230
	R3

	Opakowania z tworzyw sztucznych
	171,730
	355,250
	R5

	Opakowania z drewna
	82,100
	75,500
	R1, R14

	Opakowania ze szkła
	664,570
	898,740
	R5

	Opakowania z metali
	7,200
	7,400
	R14

	Suma
	1 315,030
	2 099,120
	R1, R3, R5, R14

	R1 – wykorzystanie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii,

R3 – recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki

(włączając kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania,

R5 – recykling lub regeneracja innych materiałów nieorganicznych,

R14 – inne działania prowadzące do wykorzystania odpadów w całości lub części


Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Powiatowego sprawozdania z PGO

3.4.5. Identyfikacja problemów w zakresie gospodarowania pozostałymi odpadami

Zużyte opony

Identyfikacja problemów:

· spalanie części zużytych opon w instalacjach nieprzystosowanych do tego celu,

· mieszanie tych odpadów z odpadami komunalnymi i ich składowanie na składowiskach odpadów.

Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej

Identyfikacja problemów:

· odpady z grupy 17 nie zawsze są zbierane w sposób selektywny, umożliwiający ich zagospodarowanie,
· system zbierania odpadów nie obejmuje wszystkich wytwórców,
· wysoki udział odpadów unieszkodliwianych poprzez składowanie oraz magazynowanych w stosunku do istniejących mocy przerobowych instalacji i obiektów do ich odzysku.

Odpady przemysłowe

Identyfikacja problemów:

· niska świadomość ekologiczna wytwórców odpadów, szczególnie małych i średnich podmiotów gospodarczych,
· niewystarczająca znajomość zmieniających się przepisów prawnych wśród wytwórców odpadów, nieprzestrzeganie narzuconych w aktach prawnych obowiązków dla wytwórców i innych posiadaczy odpadów,
· niedostateczne wykorzystanie instrumentów i sankcji dla dyscyplinowania wytwórców odpadów i
innych posiadaczy odpadów,

· trudna sytuacja ekonomiczna wielu podmiotów gospodarczych i bariera kapitałowa przy wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych mogących przyczynić się do minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów oraz zwiększenia stopnia ich odzysku,
· niski poziom pozyskiwania środków unijnych oraz z innych dostępnych źródeł finansowania przez podmioty gospodarcze.

Osady ściekowe

Identyfikacja problemów:

· wysoki odsetek składowanych osadów,

· brak instalacji do termicznego przekształcania osadów ściekowych.

Odpady opakowaniowe

Identyfikacja problemów:

· niewystarczający rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych powstających w gospodarstwach domowych – w większości masa ta została zdeponowana na składowiskach odpadów jako zmieszane odpady komunalne,

· niedostateczna liczba instalacji oraz mocy przerobowych w przypadku niektórych rodzajów odpadów.

3.5. Podsumowanie

Pomimo wzrostu świadomości ekologicznej społeczeństwa, ciągle w niektórych dziedzinach powszechne są stare poglądy (np. na temat wysokiej szkodliwości dla środowiska i zdrowia człowieka termicznych metod przekształcania odpadów), które utrudniają lokalizację nowych inwestycji.

W zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi podstawową metodę stanowi niestety w dalszym ciągu składowanie.

Obserwowano również tendencję do jak najszerszego stosowania odpadów na powierzchni ziemi - między innymi do makroniwelacji, do rekultywacji lub nawożenia. O ile w niektórych przypadkach jest to jak najbardziej uzasadnione ekologicznie, to jednak w wielu przypadkach była to wyłącznie forma uniknięcia składowania odpadów w przystosowanych do tego celu obiektach (składowiskach odpadów), która powodowała rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń zawartych w odpadach w środowisku.

Od 1 maja 2004 r., czyli od dnia przystąpienia do Unii Europejskiej, powstały pewne nowe niepokojące zjawiska. W tym okresie napłynęło do Polski około 1,7 min używanych pojazdów, w przeważającej liczbie ponad 10-letnich lub powypadkowych, które w krótkim czasie stają się odpadami. Pojazdy te są sprowadzane głównie przez osoby prywatne. Powoduje to znaczące obciążenie dla dopiero rozwijającego się systemu gospodarowania tymi odpadami, tym bardziej, że zgodnie z prawem, które stanowi transpozycję prawa unijnego, ostatni właściciel ma prawo do bezpłatnego oddania pojazdu wycofanego z eksploatacji. Podobną tendencję obserwuje się również w innych segmentach rynku, które zostały objęte podobnymi regulacjami na poziomie Unii Europejskiej, np. w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

4. PROGNOZA ZMIAN W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI

4.1. Odpady komunalne

W niniejszym rozdziale przedstawione zostaną prognozy dotyczące wytwarzania odpadów w Powiecie Tarnogórskim na przyszłe lata. Przedziały czasowe pojawiające się w kolejnych podrozdziałach wynikają z Krajowego planu gospodarki odpadami (KPGO). Dodatkowo w każdej grupie odpadów podano ich ilości dla lat 2004 i 2006 jako punkt odniesienia (dane pochodzą z rozdziału 3).

Tabela nr 9. Prognoza wytwarzania strumieni odpadów komunalnych w Powiecie Tarnogórskim

	Lp.
	Strumień odpadów
	Wielkość strumienia [Mg] w roku

	
	
	2004
	2006
	2007
	2010
	2014
	2018

	1.
	Odpady komunalne segregowane i zbierane selektywnie
	3 973
	5 449
	5 503
	5 670
	5 900
	6 140

	2.
	Odpady zielone z ogrodów i parków
	1 324
	1 816
	1 834
	1 890
	1 967
	2 047

	3.
	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 
	35 755
	49 039
	49 529
	51 030
	53 102
	55 258

	4.
	Odpady z targowisk
	441
	605
	611
	630
	656
	682

	5.
	Odpady z czyszczenia ulic i placów
	883
	1 211
	1 223
	1 260
	1 311
	1 364

	6.
	Odpady wielkogabarytowe
	1 766
	2 422
	2 446
	2 520
	2 622
	2 729

	Razem
	44 142
	60 542
	61 147
	63 000
	65 558
	68 220


 Źródło: Opracowanie własne na podstawie współczynników przyjętych w KPGO 2010
Tabela nr 10.Prognozowana wytwarzania odpadów biodegradowalnych w Powiecie Tarnogórskim

	Lp.
	Nazwa
	Ilość [Mg]

	
	
	2003 r.
	2004 r.
	2006 r.
	2007 r.
	2010 r.
	2014 r. 
	2018 r.

	1.
	Papier i tektura 
	1644
	1661
	2278
	2300
	2 370
	2 466
	2 566

	2.
	Odzież i tekstylia (z materiałów naturalnych) 
	66
	66
	91
	92
	95
	99
	103

	3.
	Odpady zielone (z ogrodów i parków)
	822
	830
	1139
	1150
	1 185
	1 233
	1 283

	4.
	Odpady ulegające biodegradacji wchodzące w strumień zmieszanych odpadów komunalnych
	10960
	11070
	15184
	15336
	15 800
	16 442
	17 110

	5.
	Odpady z targowisk (część ulegająca biodegradacji)
	208
	210
	288
	291
	300
	312
	325

	Razem
	13 700
	13 838
	18 980
	19 170
	19 750
	20 552
	21 387


  Źródło: Opracowanie własne na podstawie współczynników przyjętych w KPGO 2010
Ilość odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska nie powinna przekraczać w:

- 2010 roku – 10 275 Mg/rok,

- 2013 roku – 6 850 Mg/rok,

- 2020 roku – 4 795 Mg/rok.

4.1.1. Prognozowane zmiany w zakresie rozwiązań organizacyjnych  i techniczno - technologicznych

Przewiduje się, że będzie następować:

· rozwój selektywnego zbierania oraz segregowania odpadów komunalnych, między innymi w związku z koniecznością wdrażania wymagań dyrektyw unijnych. Powiat nie ma kompetencji do prowadzenia, wdrażania i modernizowania systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenie Powiatu Tarnogórskiego. Działania te realizowane są przez gminy we własnym zakresie.

- realizacja wariantu I – Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Tarnogórskiego na lata 2004-2015 w którym przyjęto plan rozwijania zaplecza składowiska odpadów w Tarnowskich Górach – Rybnej poprzez budowę kompostowni bioodpadów, punktów demontażu odpadów wielkogabarytowych, zbiórki odpadów budowlanych oraz odpadów niebezpiecznych. Punkty zbiórki odpadów niebezpiecznych (PZON) planuje się również w pozostałych gminach powiatu. Przewiduje się rozwój dotychczasowego modelu selektywnej zbiórki w powiecie poprzez zwiększenie jej zasięgu i zakresu (docelowo: tworzywa sztuczne, szkło, makulatura oraz bioodpady z domków jednorodzinnych).

· likwidacja zwałowisk odpadów niebezpiecznych poprzez unieszkodliwianie oraz rekultywację terenów po Zakładach Chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach w Likwidacji.
4.2. Odpady niebezpieczne

Czynnikami ograniczającymi ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych mogą być: zmiany w technologiach produkcji prowadzące do minimalizacji ilości wytwarzania odpadów niebezpiecznych, zmiany w technologiach produkcji prowadzące do zagospodarowywania określonych rodzajów odpadów w procesach produkcyjnych zakładów oraz upadłość firm produkcyjnych lub zmiany kierunku działalności.
Tabela nr 11. Prognoza przyrostu ilości odpadów niebezpiecznych

	Ilość [Mg]

	2004 r.
	2006 r.
	2007 r.
	2010 r.
	2014 r.
	2018 r.

	69 996
	72 080
	72 800
	74 264
	77 279
	80 417


      Źródło: Opracowanie własne na podstawie współczynników przyjętych w KPGO 2010
Tabela nr 12. Prognoza przyrostu ilości wybranych grup odpadów niebezpiecznych

	Grupa
	Ilość [Mg]

	
	2004 r.
	2006 r.
	2007 r.
	2010 r.
	2014 r.
	2018 r.

	Oleje odpadowe
	19,3
	29,5
	29,2
	28,3
	27,2
	26,1

	Odpady medyczne
	62,4
	77,7
	78,5
	80,4
	83,7
	87,1

	Pojazdy wycofane

z eksploatacji
	6,5
	9,9
	10,4
	12,0
	14,6
	17,8

	Zużyty sprzęt elektryczny

i elektroniczny
	6,0
	16,0
	16,8
	19,5
	23,6
	28,7


    Źródło: Opracowanie własne na podstawie współczynników przyjętych w KPGO 2010
4.3. Odpady pozostałe

Tabela nr 13. Prognoza przyrostu ilości odpadów innych niż niebezpieczne i komunalne

	Ilość [Mg]

	2004 r.
	2006 r.
	2007 r.
	2010 r.
	2014 r.
	2018 r.

	160 046
	154 609
	155 382
	157 724
	160 903
	164 145


      Źródło: Opracowanie własne na podstawie współczynników przyjętych w KPGO 2010
Tabela nr 14. Prognoza przyrostu ilości wybranych grup odpadów pozostałych 

	Grupa
	Ilość [Mg]

	
	2004 r.
	2006 r.
	2007 r.
	2010 r.
	2014 r.
	2018 r.

	Zużyte opony
	48,4
	59,9
	62,9
	72,8
	88,5
	107,6

	Odpady

budowlane
	22 909,0
	4 390,0
	4 434,0
	4 568,0
	4 754,0
	 4 947,0

	Osady

ściekowe
	560,0
	527,0
	533,0
	553,0
	580,0
	640,0


    Źródło: Opracowanie własne na podstawie współczynników przyjętych w KPGO 2010
Tabela nr 15. Szacunkowe dane dotyczące masy odpadów opakowaniowych do 2018 r.

	Rodzaj materiału opakowaniowego
	Prognozowana masa odpadów opakowaniowych do 2018 r. [Mg]

	
	2004 r.
	2006 r.
	2007 r.
	2010 r.
	2014 r.
	2018 r.

	Papier i tektura
	415
	663
	669
	690
	718
	747

	Szkło
	258
	411
	415
	428
	446
	464

	Tworzywa sztuczne
	184
	294
	297
	306
	318
	331

	Wielomateriałowe
	92
	147
	148
	153
	159
	166

	Blacha stalowa
	26
	42
	43
	44
	45
	47

	Aluminium
	184
	294
	297
	306
	318
	331

	Drewno i naturalne
	155
	248
	250
	258
	268
	279

	Razem
	1 315
	2 099
	2 120
	2 185
	2 273
	2 365


       Źródło: Opracowanie własne na podstawie współczynników przyjętych w KPGO 2010
Tabela nr 16. Prognoza przyrostu ilości odpadów innych niż niebezpieczne i komunalne

	Ilość [Mg]

	2004 r.
	2006 r.
	2007 r.
	2010 r.
	2014 r.
	2018 r.

	160 046
	154 609
	155 382
	157 724
	160 903
	164 145


      Źródło: Opracowanie własne na podstawie współczynników przyjętych w KPGO 2010
5. PRZYJĘTE CELE W GOSPODARCE ODPADAMI

Przyjęto następujące cele główne do realizacji w Powiecie Tarnogórskim:

· zapobieganie i minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów oraz skutków ich oddziaływania na środowisko;

· zwiększenie udziału odzysku odpadów (w szczególności odzysku energii z odpadów), zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska;

· zmniejszenie ilości wszystkich odpadów kierowanych na składowiska odpadów;

· wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów;

· bieżąca aktualizacja bazy danych o gospodarce odpadami;

· objęcie 100% mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych;

· rozwój selektywnego zbierania odpadów: niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych, wielkogabarytowych oraz z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych i infrastruktury drogowej;

· wspieranie edukacji ekologicznej mieszkańców powiatu;

· zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska;

· zwiększenie efektywności selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych;

· ograniczenie składowania osadów ściekowych, od 2015 całkowite wyeliminowanie składowania;

· usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest do 2032 r.;

· całkowite zniszczenie i wyeliminowanie PCB ze środowiska do 2010 r.

Realizacja celów i zadań określonych w Planie gospodarki odpadami oceniana będzie w oparciu o sprawozdania z wykonania gminnych planów gospodarki odpadami, dla których podstawowym źródłem będzie Wojewódzki System Odpadowy (WSO) dotyczący wytwarzania i gospodarowania odpadami prowadzony przez marszałka województwa.
6. KIERUNKI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA POWSTAWANIU ODPADÓW ORAZ KSZTAŁTOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Decyzje o zapobieganiu powstawania odpadów zapadają już na etapie fazy projektowej wyrobu, a także na etapie jego wytwarzania, użytkowania oraz związane są z ostatecznym zagospodarowaniem odpadów powstających z tych wyrobów po zakończonym ich cyklu życia. W związku z tym na szczeblu powiatowym będą podejmowane przede wszystkim następujące działania:

· wspieranie wprowadzania niskoodpadowych technologii produkcji oraz zapewniających wykorzystanie możliwie wszystkich składników stosowanych surowców,

· promowanie wdrażania systemu zarządzania środowiskowego,

· intensyfikacja edukacji ekologicznej promującej minimalizację powstawania odpadów oraz prowadzenie skutecznej kampanii informacyjno-edukacyjnej w tym zakresie.

W zakresie kształtowania polityki gospodarki odpadami nie przewiduje się gruntownych zmian w systemach gospodarowania poszczególnymi rodzajami odpadów. Niemniej jednak w trakcie tworzenia się i rozwoju poszczególnych systemów mogą być dokonywane pewne korekty. Głównymi kierunkami działań w zakresie gospodarowania odpadami są:

· intensyfikacja edukacji ekologicznej promującej właściwe postępowanie z odpadami oraz prowadzenie skutecznej kampanii informacyjno-edukacyjnej w tym zakresie,

· wypracowanie i monitorowanie rzeczywistych wskaźników wytwarzania i morfologii odpadów celem zdiagnozowania potrzeb w zakresie gospodarowania odpadami,

· wspieranie wdrażania efektywnych ekonomicznie i ekologicznie technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym technologii pozwalających na odzyskiwanie energii zawartej w odpadach w procesach termicznego i biochemicznego ich przekształcania,

· weryfikacja lokalizacji dotychczas istniejących składowisk odpadów oraz eliminowanie uciążliwości dla środowiska związanych z ich eksploatacją, w tym zamykanie i rekultywacja składowisk nie spełniających wymogów prawa,

· wzmocnienie kontroli podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

· wprowadzenie instrumentów finansowych umożliwiających realizację zadań w zakresie gospodarki odpadami przez jednostki samorządu terytorialnego i dyscyplinujących jednostki samorządu w zakresie wykonywania przez nie obowiązków,

· wyeliminowanie praktyk niewłaściwej eksploatacji i rekultywacji składowisk odpadów.

Do działań Starosty Tarnogórskiego należy identyfikacja miejsc zanieczyszczonych odpadami, nieposiadających statusu składowiska odpadów i wydanie decyzji zobowiązującej podmiot korzystający ze środowiska do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego (art. 241 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska).
Jedynym eksploatowanym składowiskiem odpadów komunalnych w powiecie jest składowisko w Tarnowskich Górach – Rybnej. Składowisko jest nowoczesne, spełnia obowiązujące wymogi i zgodnie z WPGO jego eksploatacja planowana jest do końca 2015 r. W Planie gospodarki odpadami w wariancie I przyjęto plan rozwijania zaplecza składowiska odpadów w Tarnowskich Górach – Rybnej poprzez budowę kompostowni bioodpadów, punktów demontażu odpadów wielkogabarytowych, zbiórki odpadów budowlanych oraz odpadów niebezpiecznych. Działania te w przyszłych latach będą kontynuowane.

Z uwagi na brak działań w kierunku utworzenia Związku Gmin na terenie Powiatu Tarnogórskiego, selektywne zbieranie odpadów opracowywane jest na poziomie gminnym i dotyczy sposobu i częstotliwości selektywnego zbierania odpadów, rodzaju i wielkości pojemników przeznaczonych do zbiórki itd.

Na terenie Powiatu Tarnogórskiego planuje się działania związane z odzyskiem odpadów, za które odpowiedzialny jest Burmistrz Tarnowskich Gór. Działania te polegają na utworzeniu na terenie składowiska odpadów w Tarnowskich Górach – Rybnej polowej kompostowni odpadów.

Planuje się likwidację zwałowisk odpadów niebezpiecznych poprzez unieszkodliwianie oraz rekultywację terenów po Zakładach Chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach w Likwidacji.
7. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ

W związku z identyfikacją problemów i prognozą zmian w zakresie gospodarki odpadami oraz wyznaczonymi na ich podstawie celami i kierunkami działań, określono zadania do realizacji w ramach Planu Gospodarki Odpadami. 

W tabeli nr 17. zestawiono zadania w zakresie gospodarki odpadami i termin ich realizacji.
Tabela nr 17. Harmonogram realizacji perspektywicznych zadań w zakresie gospodarki odpadami

	Lp.
	Termin

osiągnięcia celu
	Zadanie
	Wykonawca

	Zadania ogólne w zakresie gospodarki odpadami wynikające

z Krajowego Planu Gospodarki Odpadami:

	1.
	2008 r.
	Analiza obowiązujących przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 i Nr 170, poz. 1217) i ewentualne wprowadzenie zmian do ustawy (zmiana w kierunku promowania zakupów produktów wytworzonych z materiałów pozyskanych z recyklingu odpadów)
	Prezes Urzędu Zamówień

Publicznych

	2.
	2010 r.
	Uwzględnianie w przetargach publicznych zakupów wyrobów zawierających materiały lub substancje pochodzące z recyklingu odpadów 
	Wójt lub Burmistrz, Starosta

	3.
	2008 r.
	Identyfikacja miejsc zanieczyszczonych odpadami, nie posiadających statusu składowiska odpadów i wydanie decyzji zobowiązującej podmiot korzystający ze środowiska do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego (art. 241 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska).
	Starosta

	4.
	2009 r.
	Wydawanie decyzji w sprawie usuwania odpadów z miejsc na ten cel nie przeznaczonych (w celu sukcesywnego likwidowania dzikich wysypisk odpadów, czyli usuwania odpadów z miejsc, które nie są legalnymi składowiskami odpadów lub magazynami odpadów)
	Wójt lub Burmistrz

	Zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi wynikające

z Krajowego Planu Gospodarki Odpadami:

	5.
	2009 r.
	Tworzenie i udział gmin w strukturach ponad gminnych dla realizacji regionalnych zakładów zagospodarowania odpadów (zgodnie z wyznaczonymi regionami w wojewódzkich planach gospodarki odpadami)
	Rada Gminy

	6.
	2010 r.
	Organizacja zadań w zakresie zbiórki odpadów z terenów cmentarzy i akweduktów wodnych
	Wójt lub Burmistrz

	7.
	2010 r.
	Organizacja zadań w zakresie zbiórki i odbioru odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny
	Wójt lub Burmistrz

	8.
	2018 r. 1)
	Prowadzenie monitoringu na składowiskach odpadów
	Zarządzający składowiskiem

	9.
	2032 r.
	Dofinansowanie utylizacji wyrobów azbestowych pochodzących z terenu gminy
	Wójt lub Burmistrz

	10.
	2018 r. 1)
	Likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów
	Wójt lub Burmistrz

	Zadania w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi:

	11.
	2013 r.
	Likwidacja zwałowisk odpadów niebezpiecznych poprzez unieszkodliwianie oraz rekultywację terenów po Zakładach Chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach w Likwidacji
	Minister Skarbu Państwa, Starosta jako realizujący zadanie z zakresu administracji rządowej

	Zadania ogólne w zakresie gospodarki odpadami wynikające

z Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami

	12.
	2018 r. 1)
	Edukacja ekologiczna, koordynacja wdrażania Planu Gospodarki Odpadami
	Starosta, Wójt lub Burmistrz, fundacje ekologiczne, podmioty zajmujące się gospodarką odpadami w powiecie

	13.
	2010 r.
	Intensyfikacja selektywnej zbiórki surowców wtórnych na terenie całego powiatu
	Wójt lub Burmistrz, podmioty zajmujące się gospodarką odpadami w powiecie

	14.
	2018 r. 1)
	Zbiórka i biologiczne unieszkodliwianie odpadów biodegradowalnych
	Podmioty zajmujące się gospodarką odpadami w powiecie przy współpracy z Wójtem lub Burmistrzem oraz Starostą

	15.
	2018 r. 1)
	Wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych
	Podmioty zajmujące się gospodarką odpadami w powiecie przy współpracy z Wójtem lub Burmistrzem oraz Starostą

	16.
	2018 r. 1)
	Zbiórka odpadów

remontowo - budowlanych.
	Podmioty zajmujące się gospodarką odpadami w powiecie

	17.
	2018 r. 1)
	Zbiórka odpadów 

niebezpiecznych
	Podmioty zajmujące się gospodarką odpadami w powiecie, Wójt lub Burmistrz, Starosta

	18.
	2018 r. 1)
	Rozbudowa infrastruktury do segregacji odpadów i pozyskiwania surowców wtórnych
	Podmioty zajmujące się gospodarką odpadami w powiecie

	19.
	2018 r. 1)
	Modernizacja i optymalizacja taboru do transportu odpadów
	Podmioty zajmujące się gospodarką odpadami w powiecie

	20.
	2018 r. 1)
	Usuwanie i rekultywacja dzikich wysypisk odpadów
	Wójt lub Burmistrz, podmioty zajmujące się gospodarką odpadami w powiecie

	21.
	2012 r.
	Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Tarnowskich Górach 

przy ul. Opolskiej
	Burmistrz

	22.
	2012 r.
	Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Kaletach przy ul. Ks. Drozdka
	Burmistrz

	23.
	2007 r.2)
	Objęcie wszystkich mieszkańców zbiórką odpadów
	Wójt lub Burmistrz, podmioty zajmujące się gospodarką odpadami w powiecie

	24.
	2018 r. 1)
	Zorganizowanie systemu zbiórki, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów zwierzęcych od wytwórców indywidualnych
	Powiatowy Lekarz Weterynarii,

Wójt lub Burmistrz, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, podmioty zajmujące się gospodarką odpadami zwierzęcymi

	1) – zadania o charakterze ciągłym

2) – termin osiągnięcia celu wynika z KPGO 2010




     Źródło: Opracowanie własne na podstawie KPGO 2010
Większość wyznaczonych zadań przypada na gminy jako zadania ustawowe, co powinno być uwzględnione w gminnych planach gospodarki odpadami.
8. WNIOSKI Z PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU PLANU NA ŚRODOWISKO

Aktualizacja Planu gospodarki odpadami dla Powiatu Tarnogórskiego ma na celu przyjęcie nowych standardów w planowaniu i gospodarowaniu odpadami oraz dostosowanie go do zmienionego stanu prawnego. Niniejsza aktualizacja planu dotyczy Powiatu Tarnogórskiego i nie zawiera istotnych odstąpień od ustaleń zawartych w dokumencie dotychczas obowiązującym.

Realizacja planu pozwoli na wzrost ilości odpadów poddawanych procesom odzysku i unieszkodliwiania, w tym w szczególności odzysku energii z odpadów, oraz ograniczenie przyczyn powstawania nowych zagrożeń i uciążliwości dla środowiska powodowanych przez odpady.

Uznając, iż spełnione są przesłanki o których mowa w art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska dotyczące możliwości odstąpienia od przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko do sporządzonej „Aktualizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami” Starosta wystąpił w grudniu 2007 r. do właściwych organów, tj. Wojewody Śląskiego i Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o wyrażenie zgody na powyższe.

W odpowiedzi na powyższe działanie otrzymano od w/w organów korespondencję rozpatrującą wniosek Starosty pozytywnie – w formie: postanowienia Wojewody Śląskiego z dnia 28.01.2008 r. znak ŚR/III/66131/2/10/08 i opinii sanitarnej Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 14.01.2008 r. znak NZ/531/W/4421/149/07/08. 

Dokument ten promuje stworzenie w regionie nowoczesnego i skutecznego systemu gospodarki odpadami, zgodnego z zasadami rozwoju zrównoważonego polegającego na zapobieganiu i minimalizacji ilości wytworzonych odpadów, ograniczaniu szkodliwych właściwości odpadów niebezpiecznych oraz wykorzystaniu właściwości materiałowych i energetycznych odpadów.
Założone w Planie gospodarki odpadami cele do osiągnięcia oraz kierunki, w jakim będą zmierzać zaprojektowane działania są zgodne z celami ustalonymi w polityce ekologicznej państwa i krajowym planie gospodarki odpadami oraz zostały dostosowane do lokalnych uwarunkowań. Zaproponowany system gospodarowania odpadami jest adekwatny do zidentyfikowanych problemów oraz zapewnia spełnienie określonych w dokumencie celów i kierunków działań.

Przedstawione w projekcie planu działania winny być uwzględnione i uszczegółowione w gminnych planach gospodarki odpadami, ze szczególnym wyróżnieniem następujących zagadnień:

- systematyczne podnoszenie poziomu wiedzy lokalnej ludności na temat zasad przyjętego systemu gospodarki odpadami,
- stworzenie gminnych systemów zbierania i transportu odpadów komunalnych uwzględniających segregację odpadów „u źródła”, w tym selektywne gromadzenie odpadów niebezpiecznych oraz okresowe zbieranie odpadów wielkogabarytowych i wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych,

- budowa na szczeblu gminy skutecznego systemu egzekwowania realizacji ustaleń gminnych PGO przez mieszkańców gminy, zwalczanie niewłaściwych praktyk w tym przedmiocie oraz wiarygodnego ewidencjonowania danych dotyczących wytwarzania i zbierania odpadów.

Niezrealizowanie zapisów zawartych w omawianym planie gospodarki odpadami przyniesie negatywne skutki środowiskowe i gospodarcze, dlatego zasadnym jest efektywne prowadzenie działalności w celu realizacji zapisów omawianego dokumentu.





















































































































































































































































































































