Opis przedmiotu zamówienia do Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach do pracowni badania ruchu

i zaopatrzenia ortopedycznego dla technika ortopedy										Załącznik nr 1

| Lp. | Nazwa sprzętu/towaru | ilość | Opis | Miejsce dostawy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | podoskop diagnostyczny RGB z kamerą Full HD | 1 | - Urządzenie do diagnostyki stóp. - Cechy urządzenia: górna powierzchnia wykonana z przezroczystej płyty z poliwęglanu, w dolnej części obudowy usytuowane lustro, - obciążenie: min. do 150 kg, - w górnej części zamontowana kamera Full HD, - nagrywanie filmów – min. 30 kl/s, - podświetlanie diodami LED – RGB o napięciu 12V, - w wyposażeniu pilot do zmiany koloru podświetlenia podoskopu, zasilacz, instrukcja. - Wymiary: min. 35 cm x 40 cm x 20 cm. | Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach ul. Opolska 26 42-600 Tarnowskie Góry Sala 24 |
| 2 | plantokonturograf | 5 | - Przyrząd do diagnostyki stóp. - Składa się z plastikowej obudowy z gumową membraną. - Wykonany w kształcie podłużnego, płaskiego, dwuczęściowego pudełka z możliwością nasączenia tuszem rozprowadzanym wałkiem na dolnej powierzchni urządzenia. - Stawiając stopę na papierze uzyskuje się odbitkę stanowiącą podstawę do diagnozy. - Zestaw zawiera papier o specjalnym wymiarze, wałek i tusz. |  |
| 3 | miarka koślawości/szpotawości pięty | 5 | - Przyrząd diagnostyczny służący do oceny osi tyłostopia. - Pomiar uzyskujemy w skali Borg (posiada skalę od 0 do 15 stopni). - Posiada pola zaznaczone na przyrządzie – zielony jako norma, czerwony jako odchylenie od normy. - Posiada algorytm wartości prawidłowych co do danego wieku pacjenta. - Jest lekka, niewielka. |  |
| 4 | goniometr | 20 | - Prosty i niewielki przyrząd do pomiaru zakresu ruchu w stawach. - Materiał: elastyczny i wytrzymały plastik odporny na wygięcia i pęknięcia. - Kolor: przezroczysty. - Zakres pomiaru: 0-360° (podziałka co 1°). - Długość: min. 20 cm. |  |
| 5 | plastry do kineziotaping | 40 | - Specjalne plastry, którymi okleja się chore lub kontuzjowane miejsce na ciele. - Ich zadaniem jest wsparcie procesu leczenia i rehabilitacji. - Sprzedawane w rolkach: rozmiar: min. 5 cm x min. 4 m. - Materiał bawełniany oddychający. - Warstwa dobrze przyczepnego kleju. - Plaster wodoodporny. - Wyrysowane linie na warstwie pokrytej klejem, ułatwiające cięcie plastra. |  |