OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NAZWA ZAMÓWIENIA:

- Słuchawki nauszne - ilość 32 szt.

Dostawa:

- Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej, ul. Sobieskiego 5, 42-600 Tarnowskie Góry (17 szt.)

- Wieloprofilowy Zespół Szkół, ul. Sienkiewicza 6, 42-600 Tarnowskie Góry (15 szt.)

|  | Opis wymagania | Wymagania minimalne |
| --- | --- | --- |
|  | konstrukcja | Nauszne , materiał – pianka , możliwość odłączenia mikrofonu |
|  | Typ połączenia | przewodowe, złącze 3,5 mm (4-polowy miniJack), długość kabla min 1,2m |
|  | Dźwięk | Typ przetwornika: dynamiczny Średnica przetwornika: 40 mm Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 000 Hz Czułość: 96 dB SPL przy 1 kHz/1 mW Impedancja: 32 omy Maksymalna moc wejściowa: 20 mW Efekty dźwiękowe: kompatybilność z Windows Sonic |
|  | mikrofon | Charakterystyka kierunkowa: kierunkowy (jednokierunkowy) Pasmo przenoszenia: 100 Hz – 10 000 Hz Czułość: –42 dBV przy 1 kHz |
|  | Gwarancja | Min. 24 miesiące |

- Mikrofon – ilość 4 szt.

Dostawa:

Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej, ul. Sobieskiego 5, 42-600 Tarnowskie Góry

|  | Opis wymagania | Wymagania minimalne |
| --- | --- | --- |
|  | Typ mikrofonu | pojemnościowy |
|  | Charakterystyka kierunkowa | (jednokierunkowy) |
|  | Pasmo przenoszenia | 30 Hz – 16 000 Hz |
|  | Czułość: | -38 dB |
|  | Złącza | USB Typ-B (mikrofon) do USB Typ-A (komputer) |
|  | Długość przewodu: | Min 2,5 m |
|  | Kompatybilność: | Windows, macOS |
|  | Gwarancja | Min. 24 miesiące |

- Listwa Zasilająca - ilość 49 szt.

Dostawa:

- Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych, ul. Okrzei 3, 42-600 Tarnowskie Góry (30 szt.)

- Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących, ul. Opolska 26, 42-600 Tarnowskie Góry (19 szt.)

|  | Opis wymagania | Wymagania minimalne |
| --- | --- | --- |
|  | zastosowanie | Listwa zasilająca |
|  | Liczba gniazd sieciowych | 6 |
|  | Porty USB | 2 |
|  | Długość przewodu | Min. 1,8m |
|  | Maksymalne obciążenie: | 3680W |
|  | Filtr przeciwprzepięciowy: | tak |
|  | Poziom ochrony | IP20 |
|  | Dodatkowe funkcje | System ułożenia gniazd naprzemienny Możliwość montażu na ścianie lub meblach Organizer kabla Zabezpieczenie przed dostępem dla dzieci Sygnalizacja napięcia |
|  | Gwarancja | Min. 24 miesiące |

- Karta pamięci – ilość 10 szt.

Dostawa:

Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej, ul. Sobieskiego 5, 42-600 Tarnowskie Góry

|  | Opis wymagania | Wymagania minimalne |
| --- | --- | --- |
|  | Typ karty | microSDXC |
|  | Pojemność: | 128 GB |
|  | Klasa prędkości | Class 10 |
|  | Interfejs: | UHS-I |
|  | Maksymalna prędkość odczytu: | do 100 MB/s |
|  | Klasa A1 | optymalizacja pod kątem uruchamiania aplikacji na urządzeniach z systemem Android |
|  | Gwarancja | Min. 24 miesiące |

- Pamięć flash USB - ilość 10 szt.

Dostawa:

Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej, ul. Sobieskiego 5, 42-600 Tarnowskie Góry

|  | Opis wymagania | Wymagania minimalne |
| --- | --- | --- |
|  | pojemność | Min 64 GB |
|  | Interfejs | USB 3.0 (wsteczna kompatybilność z USB 2.0) |
|  | Złącze: Typ A | Typ A |
|  | Maks. prędkość odczytu | : do 150 MB/s |
|  | Maks. prędkość zapisu: | do 50–60 MB/s (zmienna w zależności od plików i systemu) |
|  | Format fabryczny: | FAT32 lub exFAT |
|  | Szyfrowanie | 128-bitowe szyfrowanie AES) |
|  | Kompatybilność | Windows 7, 8, 10, 11 macOS 10.9+ Linux (z obsługą USB) |
|  | Gwarancja | Min. 24 miesiące |

- Router - 1szt.

Dostawa:

Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących, ul. Opolska 26, 42-600 Tarnowskie Góry

|  | Opis wymagania | Wymagania minimalne |
| --- | --- | --- |
|  | Zastosowanie: | Router obsługujący VLAN-y, umożliwiając segmentacji sieci i zarządzania ruchem między logicznie wydzielonymi podsieciami. Pozwala na odizolowanie różnych grup użytkowników (np. uczniów, nauczycieli, administracji) w szkolnej sieci, co zwiększa bezpieczeństwo i ułatwia zarządzanie, a jednocześnie umożliwia realizację zadań egzaminacyjnych wymagających konfiguracji i routingu między VLAN-ami. |
|  | Cechy sprzętowe: | - Urządzenie musi być wyposażone w min. 5 gigabitowych portów Ethernet RJ45 - Wszystkie z w/w portów muszą mieć możliwość wykorzystania jako porty WAN - Urządzenie musi posiadać min. 1 port WAN SFP - Urządzenie musi obsługiwać min 150000 równoczesnych sesji NAT - Przepustowość urządzenia musi wynosić min. 600Mbps dla połączeń VPN IPSec. - Urządzenie musi obsługiwać min. 14 SSID - Router musi być wyposażony w min 3 anteny o wzmocnieniu min. 3dBi dla pasma 2,4GHz oraz min. 4,5dBi dla pasma 5GHz - Rozmiary urządzenia nie mogą przekraczać (Szerokość x Głębokość x Wysokość) 230 × 135 × 40mm |
|  | Standardy: | - 802.3 - 802.3u - 802.3x - 802.3q - 802.3ab - 802.11a - 802.11b - 802.11g - 802.11n - 802.11ac - 802.11ax |
|  | Funkcjonalność: | - DHCP Server/Client - Rezerwacja adresów DHCP - Możliwość zmiany adresu MAC na portach WAN - Obsługa zabezpieczeń sieci bezprzewodowej w standardach WPA2 oraz WPA3 - Równoważenie obciążenia pasma - Tryb łącza zapasowego - Obsługa połączeń VPN PPTP/L2TP/IPSec, dla IPSec wymagana jest obsługa trybów LAN do LAN oraz Client-Server - Musi być dostępna funkcjonalność umożliwiająca powiązanie adresów IP i MAC - Wbudowane narzędzia diagnostyczne Ping oraz Traceroute - Synchronizacja czasu z serwerem NTP - Obsługa DDNS |
|  | Certyfikaty: | CE, ROHS, ISO 9001 lub równoważny |
|  | Gwarancja: | Minimum 36 miesięcy |

- Przełącznik sieciowy - 2 szt.

Dostawa:

Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących, ul. Opolska 26, 42-600 Tarnowskie Góry

|  | Opis wymagania | Wymagania minimalne |
| --- | --- | --- |
|  | Porty RJ45 1G | 48 × RJ45 10/100/1000 Mb/s z obsługą PoE+ (IEEE 802.3af/at) |
|  | Porty SFP | 4 × sloty SFP+ 10G. |
|  | Zasilanie PoE | 500 W (do 30 W na port). |
|  | Zarządzanie | Web GUI, CLI (Telnet/SSH), SNMP v1/v2c/v3, RMON Obsługa Omada SDN (kontrolery OC200, OC300, chmura) Dual Image i Dual Configuration |
|  | Funkcje L2/L3 | VLAN 802.1Q, Private VLAN, GVRP STP/RSTP/MSTP IGMP Snooping, MLD Snooping QoS (8 kolejek, 802.1p/DSCP) Statyczne trasy IP LLDP/LLDP-MED |
|  | Przepustowość | 176 Gb/s |
|  | Prędkość przekazywania pakietów | 130,9 Mpps |
|  | Tablica adresów MAC | 16 000 wpisów |
|  | Bufor pakietów: | 12 Mb |
|  | Obsługa ramek jumbo | do 9 KB​ |
|  | Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa | 802.1X, RADIUS, TACACS+ ACL (MAC/IP/port/VLAN) IP-MAC-Port Binding DHCP Snooping Storm Control, DoS Defense |
|  | Zarządzanie | CLI, Web GUI, SNMP, RMON w pełni kompatybilny z platformą Omada SDN |
|  | Obsługa PoE | 24 porty RJ45 mają możliwość zasilania PoE/PoE+, |
|  | wentylator | Wentylatory - redundantne |
|  | Gwarancja: | Minimum 36 miesięcy |
|  | Certyfikaty: | CE, ISO 9001 lub równoważny |

- Patchcordy - 24 szt.

Dostawa:

Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących, ul. Opolska 26, 42-600 Tarnowskie Góry

|  | Opis wymagania | Wymagania minimalne |
| --- | --- | --- |
|  | Długość przewodu | 5 m/8m/12m |
|  | Złącza #1 | RJ45 Męska |
|  | Złącza #2 | RJ45 Męska |
|  | Kategoria | CAT 6 |
|  | Skrętka | U/UTP |
|  | Kolor | Szary |
|  | Ilość | 5m-6szt/8m-6szt/ 12m-10szt |