Załącznik nr 1 do OPZ

# BHP NA BUDOWIE

OPRACOWANO NA PODSTAWIE: Podstawa Programowa 2019 (BUD.12/BUD.14), oraz arkusze egzaminacyjny CKE, wytyczne PIP

# ZAKRES UMIEJĘTNOŚCI I KRYTERIA OCENY (SCENARIUSZ VR)

Uczeń wciela się w rolę inspektora BHP/Kierownika robót, którego zadaniem jest bezpośrednia interwencja w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu na aktywnym placu budowy.

# ZESTAW I: ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (ŚOI) I KONTROLA STANU

Cel: Dobór i weryfikacja sprzętu ratującego życie przed przystąpieniem do pracy.

Efekty uczenia się (Uczeń):

  - Audyt techniczny ŚOI: Przegląda szelki bezpieczeństwa w magazynie. Musi wykryć nacięcie na taśmie barkowej, odrzucić sprzęt i oznaczyć go jako „USZKODZONE”.

  - Personalizacja ochrony: Dobiera zestaw do szlifowania betonu (kask, okulary szczelne, ochronniki słuchu, maska FFP3, rękawice).

  - Weryfikacja dopuszczenia: Skanuje kody QR pracowników – blokuje dostęp osobie bez aktualnego instruktażu stanowiskowego BHP.

Kryteria weryfikacji w VR:

    - Wykrycie wady mechanicznej szelek (nacięcie/przetarcie).

    - Poprawność dopasowania maski przeciwpyłowej do twarzy wirtualnego modelu.

# ZESTAW II: ŚRODKI OCHRONY ZBIOROWEJ (ŚOZ) I ZABEZPIECZENIA KRAWĘDZI

Cel: Fizyczny montaż barier ochronnych zgodnie ze standardami PIP.

Efekty uczenia się (Uczeń):

- Montaż barier systemowych: Wykrywa niezabezpieczoną krawędź stropu i montuje pełną balustradę (poręcz główna 1,1 m, poprzeczka oraz deska krawężnikowa 0,15 m).

- Zabezpieczenie szachtów: Lokalizuje otwór w stropie (szacht windowy). Musi go przykryć płytą o odpowiedniej wytrzymałości, przykręcić do podłoża i oznakować napisem „OTWÓR – NIE USUWAĆ”.

- Wygrodzenie strefy zrzutu: Pod miejscem prac na wysokości rozstawia barierki i taśmy ostrzegawcze, uniemożliwiając wejście osób postronnych w zasięg spadania przedmiotów.

Kryteria weryfikacji w VR:

  - Kompletność barierki (brak deski krawężnikowej = błąd krytyczny).

  - Trwałość zamocowania osłony otworu (test przesunięcia).

# ZESTAW III: ELIMINACJA PORAŻEŃ I OZNAKOWANIE OSTRZEGAWCZE

Cel: Kreatywna reakcja na zagrożenie elektryczne w wodzie oraz wizualizacja ryzyk.

Efekty uczenia się (Uczeń):

- Reakcja na "Mokry Kabel": Zauważa pracownika ciągnącego przedłużacz, którego połączenie (wtyczka) właśnie wpada do kałuży wody.

  - Akcja: Uczeń musi natychmiast wyłączyć zasilanie w rozdzielni (przycisk

„Grzybek”) przed kontaktem z wodą.

- Instalacja Napisów Ostrzegawczych:

  - Przy rozdzielni: Tablica „Nie dotykać! Urządzenie pod napięciem”.

  - Przy wykopie: Tablica „Uwaga! Głębokie wykopy”.

  - Na magazynie gazów: Znak „Materiały wybuchowe – zakaz palenia”.

- Tablica Informacyjna Budowy: Uzupełnia dane kontaktowe do służb ratunkowych i numerów alarmowych na żółtej tablicy głównej.

Kryteria weryfikacji w VR:

  - Czas reakcji na zagrożenie prądem (wyłączenie zasilania < 15 sek.).

  - Czytelność i widoczność rozmieszczonych znaków ostrzegawczych.

# INSTRUKCJA WALIDACJI DLA UŻYTKOWNIKA GOGLI

  - START: Uczeń zaczyna na placu, gdzie trwają intensywne prace. System generuje losowo 10 krytycznych zagrożeń BHP.

# NARZĘDZIA:

    - Grip: Montaż barier, podnoszenie kabli, przykręcanie osłon.

    - Tablet: Raportowanie usuniętych usterek, sprawdzanie certyfikatów ŚOI.

    - Trigger: Wybieranie i naklejanie znaków ostrzegawczych w wyznaczonych strefach.

  - KONTROLA JAKOŚCI: Zadanie kończy się "Nalotem PIP". Inspektor sprawdza każdy element: od deski krawężnikowej po napisy na rozdzielniach.

# ZGODNOŚĆ Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ (BUD.12 / BUD.14

- BUD.12.1.2: Stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony pracy (zasady BHP).

- BUD.12.1.5: Stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej.

- BUD.14.1.2: Organizuje i koordynuje prace związane z bezpieczeństwem terenu budowy.

- BUD.14.1.3: Kontroluje przestrzeganie przepisów BHP (oznakowanie, tablice, dokumentacja).

Wynik egzaminu VR: Automatyczny arkusz „Operacyjny Lider BHP”, potwierdzający umiejętność identyfikacji i fizycznej eliminacji zagrożeń na aktywnym placu budowy.