Załącznik nr 8 do OPZ

# WYKONYWANIE ROBÓT MURARSKICH I TYNKARSKICH (BUD.12)

OPRACOWANO NA PODSTAWIE: Podstawa Programowa 2019 (311204) oraz arkusze egzaminacyjny CKE.

# ZAKRES UMIEJĘTNOŚCI I KRYTERIA OCENY (SCENARIUSZ VR)

Wirtualna walidacja obejmuje 3 kluczowe zestawy efektów uczenia się. Każdy etap w goglach VR kończy się automatycznym raportem zgodności z Polską Normą.

# ZESTAW I: PRZYGOTOWANIE I TRASOWANIE STANOWISKA ROBOCZEGO

Uczeń operuje w wirtualnej przestrzeni magazynowej i na polu roboczym.

Efekty uczenia się (Uczeń):

  - Dobiera materiały i narzędzia: Wskazuje w menu VR cegły pełne, składniki zaprawy (cement, wapno, piasek) oraz narzędzia (kielnia, pion, poziomnica, łata).

  - Wykonuje zaprawę murarską: W wirtualnym mieszalniku dobiera proporcje objętościowe składników.

  - Wykonuje trasowanie: Za pomocą wirtualnej miarki i sznura traserskiego wyznacza osie muru zgodnie z dokumentacją (tolerancja plus/minus 10mm).

Kryteria weryfikacji w VR:

    - Prawidłowy wybór Środków Ochrony Indywidualnej (kask, rękawice, okulary).

    - Dokładność wyznaczenia punktów skrajnych muru.

# ZESTAW II: MUROWANIE KONSTRUKCJI Z CEGŁY PEŁNEJ

Główny moduł techniczny skupiony na precyzji wykonania.

Efekty uczenia się (Uczeń):

- Stosuje wiązanie pospolite: Układa cegły z zachowaniem przesunięcia spoin pionowych (min. 0,4 wysokości cegły).

- Kontroluje geometrię muru: Używa poziomicy i pionu po każdej ułożonej warstwie.

- Obrabia materiały: Wykonuje wirtualne docięcia cegieł (połówki, ćwiartki) i układa je dociętą stroną do wewnątrz.

- Wypełnia spoiny: Nakłada zaprawę techniką „na pełną spoinę” o grubości od 6 do 15 mm.

Kryteria weryfikacji w VR:

  - Zachowanie pionu krawędzi (odchylenie max 2 mm na całej wysokości).

  - Zachowanie poziomu warstw (odchylenie max 3mm).

  - Zachowanie kątów prostych w narożach (weryfikacja wirtualnym kątownikiem).

# INSTRUKCJA WALIDACJI DLA UŻYTKOWNIKA GOGLI

  - START: System generuje „Certyfikat Pracy”. Musisz wpisać swoje dane w wirtualnym arkuszu.

  - CZAS: Masz 210 minut (zgodnie z czasem egzaminu BUD.12). Licznik wyświetla się na lewym nadgarstku.

  - NARZĘDZIA: Wybór narzędzia odbywa się poprzez przycisk „Grip” na kontrolerze. Precyzja ruchu kontrolera odpowiada za grubość nakładanej zaprawy.

  - KONTROLA JAKOŚCI: Po każdej warstwie musisz użyć poziomicy. Jeśli system wykryje błąd powyżej 5 mm, podświetli element na czerwono (w trybie nauki) lub zapisze błąd (w trybie egzaminu).

# ZGODNOŚĆ Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ (BUD.12)

Scenariusz w pełni realizuje efekty kształcenia:

- BUD.12.2.3: Wykonuje zaprawy budowlane.

- BUD.12.2.4: Wykonuje mury z różnych materiałów (cegła ceramiczna).

- BUD.12.3.4: Wykonuje tynki cienkowarstwowe.

- BHP: Stosuje zasady bezpiecznej pracy na stanowisku murarskim.