Załącznik nr 9 do OPZ

# WZNOSZENIE ŚCIAN Z BLOCZKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO (BUD.12 / BUD.14)

OPRACOWANO NA PODSTAWIE: Podstawa Programowa 2019 (311204) , Arkusze Egzaminacyjne CKE (BUD.12 i BUD.14), Wytyczne Kontrolne PIP.

# ZAKRES UMIEJĘTNOŚCI I KRYTERIA OCENY (SCENARIUSZ VR)

Uczeń przechodzi przez pełny cykl technologiczny: od przygotowania podłoża, przez murowanie precyzyjne, aż po odbiór techniczny i BHP.

# ZESTAW I: PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA I TRASOWANIE (BUD.12)

Cel: Wyznaczenie bazy pod konstrukcję z zachowaniem parametrów izolacyjnych.

## Efekty uczenia się (Uczeń):

  - Dobór narzędzi i materiałów: Wskazuje w menu VR bloczki z betonu komórkowego, zaprawę cienkowarstwową, folię fundamentową, kielnię systemową do cienkich spoin oraz piłę widiową.

  - Izolacja i warstwa wyrównawcza: Układa izolację poziomą (papę/folię) i wykonuje warstwę wyrównawczą z zaprawy cementowej w celu idealnego wypoziomowania pierwszej warstwy.

  - Trasowanie: Za pomocą wirtualnego sznura i węgielnicy wyznacza osie ścian oraz punkty skrajne narożników (tolerancja plus/minus 10 mm).

## Kryteria weryfikacji w VR:

  - Prawidłowy wybór Środków Ochrony Indywidualnej: kask, rękawice, okulary ochronne.

  - Dokładność wyznaczenia kątów prostych w narożach (weryfikacja kątownikiem).

# ZESTAW II: MUROWANIE NA CIENKĄ SPOINĘ I KONTROLA GEOMETRII (BUD.12)

Cel: Realizacja modułu technicznego skupionego na precyzji wykonania.

## Efekty uczenia się (Uczeń):

  - Aplikacja zaprawy: Nakłada zaprawę cienkowarstwową (1–3 mm) za pomocą systemowej kielni dozującej, dbając o czystość lica muru.

  - Wiązanie bloczków: Układa elementy z zachowaniem przesunięcia spoin pionowych (min. 0,4 wysokości bloczka).

  - Obróbka i docięcia: Wykonuje wirtualne docięcia bloczków piłą ręczną i wyrównuje powierzchnię strugiem do betonu komórkowego.

  - Kontrola pionu i poziomu: Używa poziomicy i pionu po każdej ułożonej warstwie.

## Kryteria weryfikacji w VR:

  - Zachowanie pionu krawędzi (odchylenie max 2 mm na całej wysokości).

  - Zachowanie poziomu warstw (odchylenie max 3 mm).

# ZESTAW III: ORGANIZACJA PLACU, BHP I ROZLICZENIE (BUD.14)

Cel: Przejście w rolę osoby sprawującej nadzór i rozliczającej roboty.

## Efekty uczenia się (Uczeń):

  - Audyt składowiska: Sprawdza, czy palety z bloczkami są składowane stabilnie i w odpowiedniej odległości od dróg transportowych (szerokość przejścia min. 0,75 m).

  - Zabezpieczenie prac na wysokości: Montuje barierki ochronne ( poręcz 1,1 m, krawężnik 15 cm) na podestach roboczych powyżej 1 m.

  - Instalacja napisów ostrzegawczych: Rozmieszcza tablice: „Uwaga! Prace na wysokości” oraz „Nie dotykać – świeży mur”.

  - Obmiar i kosztorys: Oblicza powierzchnię muru (z odliczeniem otworów) i przygotowuje uproszczony przedmiar robót na tablecie.

## Kryteria weryfikacji w VR:

  - Dokładność obliczeń przedmiarowych (błąd max 2 procent).

  - Czas reakcji na zagrożenie (np. upadek narzędzia lub wadliwe rusztowanie).

# INSTRUKCJA WALIDACJI DLA UŻYTKOWNIKA GOGLI

- START: System generuje „Certyfikat Jakości Wykonawczej”. Musisz wpisać dane i wybrać typ muru (Beton komórkowy, cienka spoina).

- CZAS: Masz 180 minut na realizację zadania (zgodnie z rygorem egzaminu BUD.14). Licznik wyświetla się na nadgarstku.

- NARZĘDZIA: Wybór narzędzi (kielnia systemowa, gumowy młotek, dalmierz) odbywa się poprzez przycisk „Grip”.

- KONTROLA JAKOŚCI: Po zakończeniu system symuluje wizytę Inspektora PIP i CKE. Błędy geometrii powyżej 5 mm są rejestrowane jako usterki krytyczne.

# ZGODNOŚĆ Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ (BUD.12 / BUD.14)

  - BUD.12.2.4: Wykonuje mury z różnych materiałów (beton komórkowy).

  - BUD.14.1.2: Organizuje i koordynuje prace związane z zagospodarowaniem terenu.

  - BUD.14.3.1: Sporządza przedmiary i obmiary robót.

  - BHP: Stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz znaki ostrzegawcze.

Wynik egzaminu VR: Raport uwzględniający „Precyzję wiązania”, „Zgodność z planem BIOZ” oraz „Poprawność obliczeń kosztorysowych”