Załącznik nr 10 do OPZ

# WYKONYWANIE TYNKÓW CIENKOWARSTWOWYCH (BUD.12)

OPRACOWANO NA PODSTAWIE: Podstawa Programowa 2019 (311204) oraz arkusze egzaminacyjny CKE.

# ZAKRES UMIEJĘTNOŚCI I KRYTERIA OCENY (SCENARIUSZ VR)

Wirtualna walidacja obejmuje 3 kluczowe zestawy efektów uczenia się. Każdy etap w goglach VR kończy się automatycznym raportem zgodności z Polską Normą oraz standardami estetyki elewacyjnej.

# ZESTAW I: PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA I ORGANIZACJA STANOWISKA

Uczeń przygotowuje płaszczyznę ściany pod działania tynkarskie

Efekty uczenia się (Uczeń):

  - Dobiera materiały i narzędzia: Wskazuje w menu VR tynk strukturalny (np. silikonowy/akrylowy), grunt podtynkowy, pacę stalową, pacę PVC oraz taśmy malarskie.

  - Przygotowuje powierzchnię: Oczyszcza wirtualną ścianę z kurzu, zacieków zaprawy i wystających fragmentów (użycie wirtualnej szczotki i skrobaka).

  - Gruntuje podłoże: Nakłada środek gruntujący, dbając o równomierne nasycenie ściany (kontrola wizualna zmiany odcienia podłoża).

Kryteria weryfikacji w VR:

    - Prawidłowy wybór Środków Ochrony Indywidualnej (okulary ochronne, rękawice).

    - Procentowa dokładność oczyszczenia podłoża (wymagane 100% usunięcia zanieczyszczeń).

# ZESTAW II: NAKŁADANIE TYNKU STRUKTURALNEGO

Główny moduł techniczny skupiony na kontroli grubości warstwy.

Efekty uczenia się (Uczeń):

- Aplikuje masę tynkarską: Operuje pacą stalową pod odpowiednim kątem, nakładając tynk metodą „od dołu do góry”.

- Kontroluje grubość warstwy: Ściąga nadmiar tynku do momentu uzyskania grubości odpowiadającej ziarnu kruszywa (system VR blokuje zbyt grube nakładanie).

- Utrzymuje ciągłość pracy: Stosuje zasadę „mokre na mokre”, aby uniknąć widocznych łączeń (tzw. „szwów”) na powierzchni.

Kryteria weryfikacji w VR:

  - Brak prześwitów podłoża (system analizuje ciągłość tekstury tynku).

  - Grubość tynku zgodna z granulacją kruszywa (tolerancja plus/minus 0,5 mm).

  - Brak odspojeń i spływania masy (prawidłowa siła docisku pacy).

# ZESTAW III: ZATARCIE POWIERZCHNI I WYKOŃCZENIE KRAWĘDZI

Moduł wykończeniowy sprawdzający wyczucie materiału i estetykę.

Efekty uczenia się (Uczeń):

- Nadaje fakturę: Wykonuje miarowe ruchy okrężne (faktura „baranek”) lub pionowe/poziome (faktura „kornik”) przy użyciu pacy PVC.

- Formuje krawędzie: Wykonuje proste linie odcięcia tynku przy użyciu taśmy malarskiej lub odcięcia „od ręki” przy krawędziach muru.

- Kontroluje czas wiązania: Rozpoczyna zacieranie w momencie lekkiego zmatowienia tynku (system VR symuluje czas schnięcia).

Kryteria weryfikacji w VR:

  - Jednolita faktura na całej powierzchni (brak miejsc „przepalonych” – zbyt mocno zatartych).

  - Prosta linia odcięcia (odchylenie max 2 mm na długości odcinka).

  - ​

# INSTRUKCJA WALIDACJI DLA UŻYTKOWNIKA GOGLI

  - START: System generuje „Certyfikat Jakości Elewacyjnej”. Należy wprowadzić dane i wybrać typ faktury (np. Baranek 1.5mm).

  - CZAS: Na ten moduł przewidziano 60 minut (część składowa egzaminu BUD.12). Licznik na nadgarstku zmienia kolor na pomarańczowy po 45 minutach.

  - NARZĘDZIA: Wybór pacy stalowej/PVC odbywa się poprzez przycisk „Grip”. System wykrywa kąt nachylenia narzędzia względem ściany (optymalny kąt nakładania to ok. 15\30 stopni).

  - KONTROLA JAKOŚCI: Po zakończeniu zacierania należy użyć wirtualnego światła bocznego. Jeśli system wykaże cienie (nierówności) powyżej 2 mm, podświetli je na czerwono.

# ZGODNOŚĆ Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ (BUD.12)

Scenariusz w pełni realizuje efekty kształcenia:

- BUD.12.3.1: Przygotowuje podłoża do wykonywania tynków.

- BUD.12.3.4: Wykonuje tynki cienkowarstwowe.

- BUD.12.3.5: Wykonuje roboty tynkarskie wykończeniowe.

- BHP: Stosuje zasady ochrony dróg oddechowych i oczu przy pracach pylących i chemii budowlanej.

Wynik egzaminu VR: Generowany automatycznie raport uwzględniający: „Równomierność faktury”, „Czystość krawędzi” oraz „Zużycie materiału względem normy zużycia”.