Załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

wraz ze wskazaniem wymagań technicznych, użytkowych i jakościowych

odnoszących się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia

NAZWA ZAMÓWIENIA:

„Zakup wyposażenia (wyposażenie laboratoryjne optyczne i precyzyjne) w ramach projektu: „Budowa laboratoriów budownictwa przyszłości – budowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach”

- Wilgotnościomierz termowizyjny  1 szt.

Opis sprzętu:

Charakterystyka ogólna:

Urządzenie musi integrować funkcję bezinwazyjnego i inwazyjnego pomiaru wilgotności z wbudowaną kamerą termowizyjną (technologia naprowadzania termowizyjnego na punkt pomiarowy).

Przeznaczenie: diagnostyka zawilgoceń, lokalizacja wycieków oraz identyfikacja mostków termicznych w budownictwie.

Parametry obrazowania termicznego (Kamera):

● Rozdzielczość detektora: minimum 80 x 60 pikseli.

● Czułość termiczna (NETD): nie gorsza niż 150 mK (0,15°C).

● Pole widzenia (FOV): minimum 50° x 38°.

● Ogniskowa: stała (Fixed Focus).

● Częstotliwość odświeżania obrazu: minimum 9 Hz.

Parametry pomiaru wilgotności:

● Tryb bezinwazyjny: pomiar pojemnościowy za pomocą wbudowanego czujnika

● Tryb inwazyjny: pomiar rezystancyjny za pomocą zewnętrznej sondy igłowej (w zestawie).

● Zakres pomiarowy: od 0% do 100% WME (Wood Moisture Equivalent – ekwiwalent wilgotności drewna).

● Głębokość pomiaru bezinwazyjnego: minimum 19 mm w głąb struktury materiału.

Funkcje dodatkowe i komunikacja:

● Zapis danych: możliwość zapisu zdjęć termowizyjnych z nałożonymi odczytami wilgotności w formacie cyfrowym (np. BMP).

● Pojemność pamięci: minimum 999 zapisów (zrzutów ekranu).

● Wskaźnik laserowy: wbudowany celownik laserowy do precyzyjnego wskazywania miejsca pomiaru.

● Zasilanie: wbudowany akumulator wielokrotnego ładowania (Li-ion lub Li-Pol) ładowany przez złącze USB.

● Wyświetlacz: kolorowy, graficzny (TFT lub LCD).

● Wytrzymałość: obudowa odporna na upadki z wysokości min. 2 metrów.

● Gwarancja: minimum 24 miesiące.

● Dokumentacja: instrukcja obsługi w języku polskim oraz certyfikat kalibracji producenta.

Wymagane wyposażenie zestawu:

● Jednostka centralna z kamerą i sensorem bezinwazyjnym.

● Zewnętrzna sonda igłowa na przewodzie.

● Kabel USB do przesyłu danych i ładowania

Wymagania konstrukcyjne i serwisowe:

- Detektor  1 szt.

Opis sprzętu:

Profesjonalny radarowy detektor konstrukcji i instalacji.

Charakterystyka ogólna:

Urządzenie oparte na technologii radarowej ultra-szerokopasmowej (UWB), przeznaczone do precyzyjnego lokalizowania obiektów w ścianach, stropach i podłogach.

Możliwość wykrywania obiektów pod napięciem i bez napięcia, rur z tworzyw sztucznych (pustych i wypełnionych wodą), metali żelaznych i nieżelaznych oraz konstrukcji drewnianych.

Parametry techniczne (Wymagania minimalne):

● Maksymalna głębokość detekcji: 200 mm (20 cm) w betonie.

● Dokładność pomiaru głębokości obiektu: ±5 mm.

● Wyświetlacz: Kolorowy ekran o przekątnej min. 3,5 cala, zapewniający czytelny podgląd wyników.

● Klasa ochrony: Minimum IP5X (odporność na pył w warunkach budowlanych).

Funkcjonalność i tryby pracy:

● Wizualizacja obiektów: Urządzenie musi oferować widok "Object View" (uproszczony obraz obiektu) oraz widok sygnału radarowego (umożliwiający ocenę rodzaju materiału).

● Pomiar odległości: Zintegrowana funkcja pomiaru odległości na powierzchni (np. do wyznaczania rozstawu profili).

● Dokumentacja cyfrowa: Wbudowana funkcja robienia

zrzutów ekranu w celu udokumentowania wyników pomiarów.

● Przesył danych: Gniazdo USB-C lub karta SD do transferu zapisanych obrazów na komputer.

Zasilanie:

● Możliwość zasilania urządzenia dwutorowo: za pomocą akumulatora Li-Ion 12V lub standardowych baterii alkalicznych (np. poprzez adapter).

Wyposażenie i gwarancja:

● Akumulator Li-Ion 12V wraz z szybką ładowarką.

● Walizka transportowa odporna na uderzenia (kompatybilna z systemami skrzyń narzędziowych).

● Kabel USB-C.

● Certyfikat kalibracji producenta.

- Tester dymu  1 szt.

Opis sprzętu:

Urządzenie pozwalające na lokalną weryfikację poprawności działania czujek przy użyciu aerozolu symulującego cząstki dymu, również na wysokości

● Przeznaczenie: czujki dymu i CO

● Maks. średnica czujki 100 mm,

● Kąt roboczy od 0° do 90°

- Tester szczelności dla wykonywania blow testu i smoke testu dla domów pasywnych  1 szt.

Opis sprzętu:

Profesjonalny termoanemometr z żarnikiem (SmartSonda)

Charakterystyka ogólna:

Kompaktowy przyrząd pomiarowy (termoanemometr termiczny) z drutem oporowym, przeznaczony do pomiaru prędkości przepływu powietrza, przepływu objętościowego oraz temperatury.

Urządzenie typu "SmartSonda" – sterowane bezprzewodowo za pomocą urządzeń mobilnych (smartfon/tablet) poprzez dedykowaną aplikację.

Parametry pomiarowe (Wymagania minimalne):

● Pomiar prędkości przepływu: ○ Zakres pomiarowy: 0 do 30 m/s.

○ Rozdzielczość: 0,01 m/s.

○ Dokładność: minimum ±(0,1 m/s + 5% m.w.) w zakresie od 0 do 2 m/s (kluczowe dla domów pasywnych).

● Pomiar temperatury (NTC): ○ Zakres pomiarowy: -20 do +60 °C.

○ Dokładność: ±0,5 °C.

○ Rozdzielczość: 0,1 °C.

zasięgu do minimum 15-20 metrów.

● Integracja z aplikacją: Bezpłatna aplikacja (iOS/Android) umożliwiająca odczyt danych w czasie rzeczywistym, generowanie wykresów, tabel oraz raportów w formatach PDF i Excel.

● Konfiguracja: Możliwość zdefiniowania geometrii i wymiarów kanału/otworu w aplikacji w celu automatycznego wyliczania przepływu objętościowego.

Budowa: Urządzenie wyposażone w teleskopową sondę o długości rozciągania do minimum 400 mm.

Zasilanie i parametry fizyczne:

● Zasilanie: Bateryjne (np. 3 x AAA).

● Czas pracy: Minimum 15 godzin na jednym zestawie baterii.

Wyposażenie:

● Jednostka pomiarowa z teleskopem.

● Fabryczny protokół kalibracji producenta i/lub ISO

● Dedykowane etui/pokrowiec

- Kamera termowizyjna (Flir dla badań strat ciepła i przeglądów paneli fotowoltaicznych) 1 szt.

Opis sprzętu:

Kamera Termowizyjna Szerokokątna

Parametry detektora termicznego (Kluczowe wymagania):

● Rozdzielczość matrycy IR: Minimum 256 x 192 pikseli

● Częstotliwość odświeżania obrazu: Minimum 25 Hz

● Czułość termiczna (NETD): Nie gorsza niż 40 mK (0.04°C) przy temperaturze 25°C.

● Wielkość plamki (IFOV): Maksymalnie 3.3 mrad.

Parametry optyczne i wizualne:

● Pole widzenia (FOV): Szerokokątne, minimum 50° x 37° .

● Ogniskowa: Stała (Focus Free) zapewniająca ostrość w pełnym zakresie od 0.5 m do nieskończoności.

● Wbudowana kamera wizyjna: Rozdzielczość minimum 8 MP (3264 x 2448 px).

Wyświetlacz i interfejs:

● Ekran: Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej minimum 3.5 cala.

● Obsługa: W pełni dotykowy ekran z polskim menu użytkownika.

● Zoom cyfrowy: Ciągły lub skokowy w zakresie minimum 1x do 4x.

Funkcje pomiarowe:

Zakres temperatur: Minimum od -20°C do +550°C.

● Tryby obrazu: Termiczny, Wizualny, Fusion (nakładanie szczegółów wizualnych na termogram w czasie rzeczywistym), PiP (obraz w obrazie).

● Narzędzia analityczne: Minimum 3 punkty pomiarowe (centralny, gorący, zimny) oraz możliwość ustawienia obszaru (Box) z automatycznym wyliczaniem temperatury min/max/średniej.

5. Komunikacja i zasilanie:

Łączność: Wi-Fi , Bluetooth.

Pamięć: Karta Micro SD o pojemności minimum 16 GB (wymienna).

Zasilanie: Akumulator litowo-jonowy, wymienny przez użytkownika.

Wyposażenie:

● stacja dokująca do ładowania

● min. 1 akumulator

6. Wytrzymałość i gwarancja:

● Klasa szczelności: Minimum IP54.

● Odporność na upadek: Gwarantowana z wysokości 2 metrów.

- Dalmierz bluetooth  5 szt.

Opis sprzętu:

Profesjonalny dalmierz laserowy o podwyższonej odporności z celownikiem cyfrowym

Charakterystyka ogólna:

Urządzenie klasy premium przeznaczone do precyzyjnych pomiarów odległości w trudnych warunkach terenowych i budowlanych. Konstrukcja o podwyższonej odporności na uszkodzenia mechaniczne, pył i wodę. Obsługa dedykowanej aplikacji do automatycznego tworzenia szkicu pomieszczenia na podstawie pomiarów.

Parametry pomiarowe (Wymagania minimalne):

● Zasięg pomiarowy: Minimum 150 m

● Dokładność pomiaru: ± 1.0 mm.

● Klasa lasera: 2.

● Czujnik nachylenia: 360° (umożliwiający pomiary kątów oraz odległości pośrednich/poziomych nad przeszkodami).

System celowniczy i optyczny:

● Cyfrowy celownik (Kamera): Wbudowana kamera z kolorowym wyświetlaczem o wysokiej rozdzielczości.

● Zoom: Minimum 4-krotne powiększenie cyfrowe, umożliwiające precyzyjne celowanie w punkt laserowy na dużych dystansach

● Wyświetlacz: Kolorowy, z funkcją automatycznego obracania obrazu (zależnie od orientacji urządzenia).

Wytrzymałość i konstrukcja:

● Klasa szczelności: Minimum IP65 (całkowita ochrona przed pyłem oraz odporność na strumień wody pod ciśnieniem).

● Odporność na upadki: Urządzenie musi być przetestowane pod kątem upadku z wysokości minimum 2 metrów na twarde podłoże.

● Klawiatura: Pyłoszczelna i wodoodporna, umożliwiająca czyszczenie urządzenia pod bieżącą wodą.

Komunikacja i funkcje:

● Łączność: Bluetooth® Smart (kompatybilność z aplikacjami na

iOS/Android do tworzenia szkiców i planów).

● Funkcje pomiarowe: Odległość, powierzchnia, objętość, pomiar ciągły, funkcja Pitagorasa (różne warianty), pomiar trapezu, funkcja tyczenia, pomiar inteligentny (Smart Horizontal).

● funkcja P2P

Zasilanie i wyposażenie:

● Zasilanie: Bateryjne lub na wymienne akumulatory

Zestaw powinien zawierać:

● Dalmierz,

● pokrowiec,

● pasek na rękę,

● komplet baterii lub akumulatorów

● certyfikat kalibracji producenta.

Gwarancja: Minimum 24 miesiące

- Statyw do dalmierza  5 szt.

Opis sprzętu:

Statyw dedykowany do wybranego dalmierza z pkt. 7

● lekka aluminiowa konstrukcja

● wysokość regulowana w zakresie min. 70-170,

● gwint 1/4",

● regulacja korbowa do precyzyjnej regulacji wysokości

● głowica ustawiana w 3 płaszczyznach

● rozsuwane nóżki,

● waga max. 3kg,

● wbudowana libella

● stopki z antypoślizgowymi okładzinami z gumy

● pokrowiec

- Laser krzyżowy 3 płaszczyznowy  2 szt.

Opis sprzętu:

Laser krzyżowy z minimum 3 płaszczyznami laserowymi 360°,

● kolor wiązki zielony, samopoziomujący,

● wysoka dokładność poziomowania ±3°

● dokładność pomiaru minimum ±2 mm/10 m, zasięg minimum 30 m bez detektora oraz do minimum 60 m z detektorem wiązki,

● klasa odporności min. IP54,

● dedykowany detektor (czujnik) zwiększający zasięg,

● dedykowany statyw z ruchomą głowicą

● dedykowana skrzynia/ kufer/ torba do przechowywania,

● akumulator Li-Ion

● ładowarka

● możliwość zasilania alternatywnego,

● łączność Bluetooth,

● sprzęt skalibrowany – certyfikat/potwierdzenie

● opcjonalnie: okulary do pracy z laserem, łata laserowa

● sprzęt nowy z gwarancją

● Wskazanie centrum obiektu.

● Sygnalizacja: optyczna + akustyczna.

● Możliwość pracy na różnych podłożach: beton, cegła, tynk, płyta g-k.

Tryby pracy:

● detekcja metalu,

● detekcja przewodów pod napięciem,

● detekcja rur i elementów z tworzyw,

● detekcja elementów drewnianych,

● tryb uniwersalny radarowy.

Parametry detekcji:

● Głębokość detekcji metali żelaznych: min. 120 mm

● Głębokość detekcji metali nieżelaznych: min. 120 mm

● Głębokość detekcji przewodów pod napięciem: min. 60 mm

● Głębokość detekcji rur z tworzyw / pustych przestrzeni: min. 60 mm

● Dokładność lokalizacji obiektu: ±10 mm lub lepsza

● Dokładność wskazania centrum: ±5 mm lub lepsza

Konstrukcja i ergonomia

● Wyświetlacz: podświetlany, czytelny, z prezentacją głębokości.

● Stopień ochrony: IP54 lub wyższy.

● Obudowa odporna na uderzenia i kurz.

● Zasilanie: akumulatorowe i/lub bateryjne (AA/AAA)

● Automatyczne wyłączanie: tak.

● Temperatura pracy: min. 0–40°C.

- Przyrząd do wykrywania zbrojenia  4 szt.

Detektor wielofunkcyjny do lokalizacji obiektów w ścianach, sufitach i podłogach, wykorzystujący technologię radarową

● Technologia detekcji: radar UWB (Ultra-Wideband)

● Automatyczna kalibracja: tak, bez konieczności ręcznego ustawiania.

● Wskazanie centrum obiektu.

● Sygnalizacja: optyczna + akustyczna.

● Możliwość pracy na różnych podłożach: beton, cegła, tynk, płyta g-k.

Tryby pracy:

● detekcja metalu,

● detekcja przewodów pod napięciem,

● detekcja rur i elementów z tworzyw,

● detekcja elementów drewnianych,

● tryb uniwersalny radarowy.

Parametry detekcji:

● Głębokość detekcji metali żelaznych: min. 120 mm

● Głębokość detekcji metali nieżelaznych: min. 120 mm

● Głębokość detekcji przewodów pod napięciem: min. 60 mm

● Głębokość detekcji rur z tworzyw / pustych przestrzeni: min. 60 mm

● Dokładność lokalizacji obiektu: ±10 mm lub lepsza

● Dokładność wskazania centrum: ±5 mm lub lepsza

Konstrukcja i ergonomia

● Wyświetlacz: podświetlany, czytelny, z prezentacją głębokości.

● Stopień ochrony: IP54 lub wyższy.

● Obudowa odporna na uderzenia i kurz.

● Zasilanie: akumulatorowe i/lub bateryjne (AA/AAA)

● Automatyczne wyłączanie: tak.

● Temperatura pracy: min. 0–40°C.